1.hafta

LABORATUVAR GENEL KURALLARI

LABORATUVARLARDA YAPILACAK HER TÜRLÜ ÇALIŞMA, LABORATUVAR YÖNETİMİNE BİLGİ

VERİLEREK VE İZİN ALINARAK GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

LABORATUVARDA ÇALIŞMA YAPACAK HERKES “İTÜ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ”

TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİ ALMAK VE BELGELEMEK ZORUNDADIR.

LABORATUVARLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN HER TÜRLÜ ÇALIŞMA VE CİHAZ KULLANIMI, O KONUDA

GÖREVLİ VE EĞİTİMLİ PERSONEL EŞLİĞİNDE YÜRÜTÜLMELİDİR.

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER O KONUYA AİT KAYIT SİSTEMİNE YAZILMALIDIR.

LABORATUVARLARDA YAPILACAK ÇALIŞMALARIN MESAİ SAATLERİ İÇİNDE BİTİRİLMESİ ESASTIR.

MESAİ SÜRESİ DIŞINDA VE TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA İÇİN LABORATUVARLARA GİRİŞ İÇİN

ÖNCEDEN İZİN ALINMASI ZORUNLUDUR. BUNUN İÇİN DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRENCİNİN

İMZALAYACAKLARI VE FAKÜLTEMİZ DEKANLIĞINA HİTABEN YAZILAN VE LABORATUVAR YÖNETİMİNİN

DE “UYGUNDUR” ONAYI ALINAN BİR DİLEKÇE, DEKANLIĞA İLETİLMELİDİR.

İZİN ALINMIŞ ÖĞRENCİLERİN LABORATUVARA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI ANCAK FAKÜLTE GENEL GİRİŞ

KAPISINDAN YAPILACAK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİNE BİLGİ VERİLECEKTİR.

MESAİ SAATİ DIŞINDA VE TATİL GÜNLERİNDE LABORATUVARA ÇALIŞMAK İÇİN GELEN ÖĞRETİM

ÜYELERİMİZ DE FAKÜLTE GENEL GİRİŞİNDEKİ GÜVENLİK GÖREVLİSİNİ BİLGİLENDİRMELİDİR.

MESAİ SAATİ DIŞI VE TATİL GÜNLERİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALAR, LABORATUVARDA EN AZ İKİ KİŞİ

OLACAK ŞEKİLDE PLANLANMALIDIR.

LABORATUVAR ÇALIŞMALARI SIRASINDA YAŞANAN KAZALARA BASİT MÜDAHALELER ANINDA

YAPILMALIDIR. BU AMAÇLA ECZA DOLAPLARINDAN YARARLANILMALIDIR. KAZA HEMEN

LABORATUVAR YÖNETİMİNE HABER VERİLMELİ VE GEREKMESİ DURUMUNDA EN YAKIN SAĞLIK

KURUMUNA ULAŞIM İMKANLARI DEĞERLENDİRİLMELİDİR.

LABORATUVARLARDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK HER TÜRLÜ ÇALIŞMADA KİŞİSEL HİJYEN VE GÜVENLİK

İÇİN DAHA ÖNCE ALINMIŞ EĞİTİMLERDE BELİRLENEN KİŞİSEL KORUYUCU EŞYALARIN TEMİNİ VE

KULLANIMI ÇALIŞAN KİŞİNİN SORUMLULUĞU ALTINDADIR.

4

Laboratuvar ortamında çalışanların sağlık ve güvenliği ile yürütülen çalışmaların başarısı için temel

güvenlik kurallarına uyulması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple aşağıda tanımlanan kurallara ve

Laboratuvar Yönetimi tarafından yapılan/yapılacak uyarılara uyulması gerekmektedir. Buna göre

belirlenen genel kurallar aşağıda verilmiştir:

 Laboratuvarda çalışılırken önlük ve kapalı ayakkabı giyilmeli, çalışmanın niteliğine göre

gerektiğinde eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

 Çalışma esnasında, saçlar uzun ve dağınık ise mutlaka toplanmalıdır.

 Laboratuvar dışına, üzerinde önlük, eldiven, vb. ile çıkılmamalıdır.

 Laboratuvarda sigara içilmesi yasaktır.

 Laboratuvarda yemek, içmek ve gıda malzemelerini bulundurmak, laboratuvar ekipmanlarını bu

amaçla kullanmak yasaktır.

 Laboratuvarda çatlak ve kırık cam eşyalar kullanılmamalı, yetkili elemana haber verilmelidir.

 Laboratuvarda, pipetle sıvı çekilmesi ağız yoluyla yapılmamalıdır.

 Hiç bir kimyasal madde koklanmamalı veya tadılmamalıdır.

 Deri yoluyla hastalıkların bulaşma riskinden dolayı, laboratuvar ortamında çalışılırken açık yaralar

mutlaka yara bandı ile kapatılmış olmalıdır.

 Laboratuvar kapıları güvenlik açısından her zaman kapalı tutulmalıdır.

 Laboratuvara çocuk veya evcil hayvan getirilmemelidir.

DİKKAT!

Laboratuvarda çalışan herkesin belirtilen kuralların tümüne uyması zorunludur. Bu konuda

kesinlikle taviz verilmeyecektir. Bu kurallara uymayanlar laboratuvar yönetimi tarafından

uyarılacak, 2 yazılı uyarı cezası alan kişiler laboratuvardan 1 ay süre ile uzaklaştırılacaklardır.

Üçüncü yazılı uyarı, laboratuvardan ilave 3 ay süre ile uzaklaştırılmaya neden olacaktır.

Laboratuvara kasıtlı olarak zarar verdiği tespit edilen kişiler laboratuvardan süresiz olarak

uzaklaştırılacak ve verilen zarar tazmin edilecektir.

5

LABORATUVAR ALET/EKİPMANININ KULLANIMINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Hava ve Vakum Hatları

 Laboratuvarda bulunan hava hattı vanaları “AIR” ve vakum hattı vanaları “VAC” kısaltmaları ile

gösterilmiştir.

 Hava ve vakum hattı vanaları aniden açılmamalıdır.

 Hatlara yapılan bağlantılarda sızıntı olup olmadığı sıklıkla kontrol edilmelidir.

 Çalışmaların tamamlanması durumunda vakum ve hava hatları sıkıca kapatılmalıdır.

Puar

 Pipetlerle ağız yoluyla sıvı çekilmemelidir. Puar kullanılmalıdır.

 Puar içine sıvı kaçırılmamasına özen gösterilmelidir. Kaçması durumunda puar içindeki sıvı

boşaltılmalı ve kuruyuncaya kadar kullanılmamalıdır.

 Puar üzerindeki S (Suction) emme, A (Air) hava, E (Empty) boşaltma anlamındadır.

Distile Su

 Distile su üreten cihaza müdahale edilmemelidir.

 Distile su bidonundaki su rezervi azaldığında yönetimine haber verilmelidir.

 Distile su ve çift distile sular amaçlarına uygun kullanılmalı, israf edilmemelidir.

 Pisetlerin içinden pipetle distile su çekilmemelidir.

Süzme Seti

 Süzme setinin vakum hattına bağlı olduğundan emin olunmalıdır.

 Vakum hattına süzüntü kaçmaması için süzme erleni tam dolmadan boşaltılmalıdır.

 Süzme işlemi bittikten sonra vakum vanası kapatılmalıdır.

 Süzme seti kullanıldıktan sonra temiz bırakılmalıdır.

pH Metre

 Her pH metrenin farklı kalibrasyon yöntemi olduğu bilinmelidir.

 pH metrenin kalibre edilmiş olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kalibre edilmemiş ise, o pH metre

için verilen kullanma bilgileri takip edilerek kalibre edilmelidir.

 Kalibrasyon çözeltileri temiz tutulmalıdır. Prob, distile suyla iyice yıkanıp kurulandıktan sonra

kalibrasyon çözeltilerine daldırılmalıdır.

 Kalibre edilmiş pH metre gün boyunca kapatılmamalıdır. Elektrik kesilmesi durumunda pH metre

yeniden kalibre edilmelidir.

 Ölçüm sırasında prob dik tutulmalıdır. Ölçüm yapılan sıvı probla karıştırılmamalı, prob

sabitlenmelidir. Karıştırma amacıyla manyetik karıştırıcı kullanılmalıdır. Manyetik balığın proba

çarpmamasına dikkat edilmelidir.

 Ölçüm yapılmadığı zamanlarda probun koruma çözeltisi içinde durmasına dikkat edilmelidir.

Koruma çözeltisi dökülmemeli, üzerine su eklenmemelidir. Çözeltinin temiz kalması için prob

yıkanıp kurulanmadan çözelti içine daldırılmamalıdır.

6

Etüv/Fırın

 Sıcaklık ayarı kesinlikle değiştirmemelidir. Gerektiği durumlarda laboratuvar yönetimine

başvurulmalıdır.

 Aletlerin kapakları uzun süre açık bırakılmamalıdır.

 Plastik eldivenle etüv/fırın kullanılmamalıdır. Yüksek sıcaklıkta çalışırken maşa kullanılmalıdır.

 Çözücülerle yıkanan malzemeler, patlama riski nedeniyle kurutulmak üzere etüve konulmamalıdır.

 Numune kaplarının ve maşanın fırın cidarına değmemesine dikkat edilmelidir.

 Yüksek sıcaklıkta sıvılaşan maddeler fırına konulmamalıdır.

 Fırınların içine yer aldığı davlumbazın havalandırma fanı deney boyunca çalıştırılmalıdır.

 Fırınlarda yapılan her türlü işlem sırasında koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

Hassas Terazi

 Hassas terazi kullanılmadığı zamanlarda kapakları kapalı ve yüksüz olmalıdır.

 Terazinin yatay pozisyonu kontrol edilmelidir. Su terazisindeki hava kabarcığının ortalanmış

olması gereklidir. Aksi durumda laboratuvar sorumlusuna bildirerek terazinin dengesinin

sağlanmasına yardımcı olunmalıdır.

 Hassas terazi üzerine ve etrafına kimyasal madde dökülmemesine özen gösterilmelidir. Dökülen

kimyasal maddeler fırça ile temizlenmelidir.

Çeker Ocak Kullanımı

 Derişik asit, baz ve uçucu çözücülerle çalışılırken zehirli gazların ve buharların solunmaması için

çeker ocak kullanılması zorunludur.

 Çeker ocaklar kullanılmadan önce havalandırma sistemi çalıştırılmalıdır.

 Çeker ocakta yapılan her türlü işlem sırasında koruyucu gözlük kullanılmalıdır.

 Benzen, karbon tetraklorür ve cıva zehirli ve tehlikelidir. Bu tür maddelerle çalışılırken ısıl işlem

uygulaması sadece çeker ocaklarda gerçekleştirilmelidir.

 Parlayıcı sıvıları (eter, aseton vs.) ağzı açık bir kapta ısıtmayınız veya alev olan bir odada

kullanmayınız. Çeker ocak altında çalışılmalıdır.

 Çeker ocakla çalışılırken kimyasal maddeler, çeker ocağın ön kısmından en az 15 cm içeriye

konulmalıdır ve çeker ocağın camı mümkün olduğunca kapalı tutulmalıdır.

 Patlayıcı/yanıcı kimyasal maddeler ile çeker ocak içinde çalışırken kullanılacak tüm ekipmanların

elektrik bağlantısı önceden yapılmalıdır.

7

Distilasyon Seti

 Distilasyon işlemi öncesinde patlama riski nedeniyle soğutma suyunun açık olduğundan emin

olunmalıdır.

 Distilasyon işlemi sırasında soğutma suyu sıklıkla kontrol edilmeli, soğutma işlemini olumsuz

etkileyecek şekilde yetersiz debi dolayısı ile aşırı ısınmadığından emin olunmalıdır.

 Soğutma suyu, distilasyon işleminden sonra hortumdaki su soğumadan kapatılmamalıdır.

 Kaynatma işleminin hızı, ısıtıcının gücü değiştirilerek ayarlanmalıdır.

Su Banyosu

 Aletin su seviyesi sık sık kontrol edilmeli ve düşükse distile su ile tamamlanmalıdır.

 Alet ile çalışılırken buhara dikkat edilmeli, gerekli koruyucu malzemeler kullanılmalıdır.

 Isı izolasyonlu eldivenlerle malzemeler konulmalı ve alınmalıdır.

 Su banyosu çalışma bittikten sonra kapatılmalıdır.

Spektrofotometre

 Spektrofotometrede ölçüm yapmadan önce kullanma talimatları dikkatlice okunmalıdır.

 Isınması için alet ölçüm yapmadan en az 15 dakika önce açılmalıdır.

 Küvetlerin ölçüm hücresine yerleştirilmeden önce kuru ve lekesiz olmalarına dikkat edilmelidir.

Analiz bittikten sonra numune dolu küvetler ölçüm hücresinde unutulmamalı, numuneler atık

kabına dökülmelidir. Küvetler temizlenip yerine kaldırılmalıdır.

 Ölçüm bittikten sonra alet kapatılmalıdır.

Mikroskop

 Mikroskop kutuları, alttan tutularak taşınmalıdır.

 Mikroskop, gövdesinden sıkıca kavranarak taşınmalıdır.

 Mikroskop tezgahtan en az 15 cm içeriye konulmalıdır.

 Mikroskop üzerindeki ayar vidaları zorlanmamalıdır.

 Kaba ayar yapılırken merceğin lama çarpmamasına dikkat edilmelidir.

 İmmersiyon yağı kullanıldıktan sonra 100X merceği temizlenmelidir.

 Çalışmaya ara verildiğinde mikroskobun ışığı kapatılmalıdır.

 Mikroskop kullanıldıktan sonra kutuya yerleştirilip kutu kapakları kapatılmalı ve yerine yerleştirilmelidir.

Gaz Tüpleri

 Gaz tüpleri devrilmelerini önleyecek şekilde zincirle sabitlenmelidir.

 Gaz tüpleri, tüp taşımak amacıyla özel olarak tasarlanmış taşıyıcılarla taşınmalıdır.

 Gaz tüplerinin taşıma esnasında veya kullanılmadıklarında kapakları kapalı tutulmalıdır.

 Gaz tüplerinin bağlantıları laboratuvar teknik elemanlarınca yapılmalıdır.

 Boş gaz tüpleri işaretlenmeli ve laboratuvar yönetimi bilgilendirilmelidir.

 Bağlantı hortumları, regülatör vs. günlük olarak kontrol edilmelidir.

8

LABORATUVARDA ÇALIŞMA KURALLARI

Çalışma Alanlarının Temizlenmesi

 Laboratuvarda çalışılan alanın temizliği, çalışanın sorumluluğundadır.

 Laboratuvar çalışmalarının bitiminde, kullanılan tezgahlar ve malzemeler temizlenmelidir.

 Laboratuvar malzemeleri, daha sonra kullanan kişinin güvenliği açısından kesinlikle kirli ve içinde

kimyasal madde ile bırakılmamalıdır.

 Laboratuvar ortamına numune/kimyasal madde dökülmesi durumunda laboratuvar yönetimine

haber verilmeli ve temizlenmesi beraberce sağlanmalıdır.

 Laboratuvar çalışmalarından çıkan atıklar, Laboratuvar Yönetimi’nce tanımlanan kurallar

doğrultusunda uzaklaştırılmalıdır.

 Laboratuvar malzemelerinin temizliği sırasında eldiven ve gerekli olması durumunda gözlük

kullanılması zorunludur.

 Yıkama asidi kullanmadan önce malzemelerin bol su ile ön temizliği yapılmalıdır.

 KOİ erlenlerinin yıkama asidi ile yıkanmalarına gerek yoktur.

Çözelti Hazırlama

 Çözelti hazırlarken kimyasal maddelerin “Güvenlik Bilgi Formlarında (Material Safety Data Sheet,

MSDS)” belirtilen güvenlik önlemleri alınmalıdır.

 Korozif maddelerle çözelti hazırlanması sırasında mutlaka koruyucu gözlük ve eldiven

kullanılmalıdır.

 Asidin üzerine kesinlikle su ilave edilmemeli, asit suya azar azar karıştırılarak ilave edilmelidir.

 Çözeltiler ihtiyaca uygun miktarlarda hazırlanmalıdır.

 Çözelti için kullanılacak kimyasal maddeler, stok kabından gerekli miktarda alınmalı ve artan

kimyasal madde stok kabına tekrar geri konulmamalıdır.

 Stok şişesine pipet daldırılmamalıdır.

 Kişisel kullanım için hazırlanan çözeltilerin kapları etiketlenerek (tarih, kullanım ömrü, çözelti

içeriği, hazırlayan kişi vb) içeriği belirtilmelidir.

Numune ve Çözelti Saklama

 Buzdolabı ve derin dondurucu gibi saklama ortamlarına konulacak hertürlü malzeme üzerinde

kime ait olduğu, saklama süresi, dolaba konulduğu tarih ve saklama süresi sonrası ne şekilde

bertaraf edilmesi gerektiği gibi bilgileri içeren bir etiketleme ile tanımlanmalıdır.

 Buzdolabının verimli şekilde kullanılabilmesi için numune hacmine uygun saklama kapları

kullanılmalıdır. Hacmi azalan numuneler daha küçük saklama kaplarına aktarılmalıdır.

 Çalışma tamamlandığında veya numunenin saklama süresi dolduğunda numune buzdolabından

çıkarılmalıdır.

 Numuneler kesinlikle beher ve balon joje gibi kapaksız ve dengesiz kaplara konulmuş şekilde

buzdolabında saklanmamalıdır.

9

Kimyasal Madde Stoklama

 Tüm araştırıcılar ve laboratuvar yönetimi tarafından alınan her türlü kimyasal madde “kimyasal

madde saklama odası”nda stoklanmalıdır. Özel araştırma projelerine ait kimyasal maddelerin bu

durumları üzerlerindeki etikette ve envanterde belirtilmelidir.

 Kimyasal maddeler alfabetik olarak raflarda sıralanmıştır. Kullanıldıktan sonra, alındıkları yere geri

konulmalıdır.

 Satın alınan kimyasal maddeler envantere kaydedilmeli ve Güvenlik Bilgi Formları, MSDS

dosyasına eklenmelidir.

 Azalan kimyasal maddeler envanterde ayrılan açıklama bölümüne kaydedilmeli ve laboratuvar

yönetimine bildirilmelidir.

 Korozif maddeler çelik dolaplarda saklanmalıdır.

 Uçucu özelliğe sahip kimyasal maddeler, sıcaklığı +4°C olan odada saklanmalıdır.

 Kimyasal madde miktarı ihtiyaca göre belirlenmeli ve maddenin raf ömrü göz önünde

bulundurularak satın alınmalıdır.

 Laboratuvarlarda genel olarak kimyasal maddelerin depolanması için ayrılan hacimlerin dışında

kimyasal madde stoklanmamalıdır. Projelerle ilgili olarak projelere tahsis edilen hacimlerde dolap

veya raflarda depolanan kimyasal maddeler kilit altında tutulmalı ve her 6 ayda bir bunların listesi

Proje yürütücüsü tarafından Laboratuvar yönetimine sunulmalıdır.

Etiketleme

 Kimyasallar, numuneler, çözeltiler mutlaka etiketlenmelidir. Etiket üzerinde hazırlanış tarihi,

saklama süresi, numune sahibi, çözeltinin/numunenin özellikleri ve diğer gerekli olabilecek bilgiler

yer almalıdır.

 Numunenin/çözeltinin yeni bir kaba aktarılması durumunda yeni kap da etiketlenmelidir.

Atıkların Uzaklaştırılması

 Laboratuvarda oluşan atıkların yönetimi, laboratuvar yönetimince görevlendirilen kişilerin

kontrolünde gerçekleştirilmelidir.

 Her laboratuvar hacminde oluşan atıklar o hacimde görevli kişi tarafından kontrol edilen bir atık

defterine tarih, kişi, atık türü ve miktarı belirtilerek kaydedilmelidir.

 Laboratuvara getirilen numuneler de işleri bittiğinde içeriklerine bakılarak uygun atık

sınıflandırılmasına tabi tutulmalıdır.

 Atık kutularında belirtilen sınıflara dikkat ederek atıklar uzaklaştırılmalıdır.

 Mikrobiyolojik atıklar sterilize edilebilir kutularda uzaklaştırılmalı ve düzenli olarak otoklavda

sterilize edilmelidir.

 Sivri uçlu atıklar özel kutularda toplanmalıdır.

 Çatlak ve kırık cam malzemeler kullanılmamalıdır, etiketlenmiş olan bu malzemenin cinsi (erlen,

balon joje vb.) ve laboratuvar kodu (S6 gibi) laboratuvar yönetimine bildirilmelidir.

10