2.B. DAMITMA (DESTİLASYON, DİSTİLASYON) (SIVI-BUHAR)

1. GİRİŞ

Damıtma, bir karışımdaki bileşenleri bazı bileşenlerin diğerlerinden daha kolay buharlaşması özelliğinden yararlanarak ayırma işlemidir. Birden fazla bileşenden oluşan bir karışımı, bileşenlerin kaynama noktaları arasındaki farktan yararlanarak bileşenlerine ayırma işlemine destilasyon denir. Bir karışımdan buhar meydana getirildiğinde buhar asıl karışımdaki bileşenleri içerir fakat bu bileşken maddelerin buhardaki miktarları maddelerin nispi uçuculukları tarafından tayin edilen oranlardadır. Buhar uçucu maddeler yönünden daha zengindir ve böylece ayırma oluşur. Destilasyon temel olarak, kaynama sıcaklıkları farklı maddelerin oluşturduğu bir sıvı karışımını kaynama noktasına kadar ısıtarak kaynama noktası düşük olan maddeyi buhar haline geçirme ve buharı soğutarak yoğunlaştırmaya (sıvılaştırmaya) dayanır. Bu yöntemde esas olay buhar basıncına dayanmaktadır. Her sıvı ve katının bir buhar basıncı vardır. Bir sıvının buhar basıncı, sıvı ile dengedeki buharın basıncı anlamına gelmektedir. Sıvı, sabit sıcaklıkta ısıtılırsa sıvının buhar basıncı, verilen ısı ile orantılı olarak artar. Sıvının buhar basıncının dış atmosfer basıncına eşit olduğu andan itibaren sıvı kaynamaya başlar. Buhar basıncının dış atmosfer basıncına eşit olduğu sıcaklığa, sıvının kaynama sıcaklığı veya kaynama noktası denir. Destilasyon, karışımların ayrıştırılması amacıyla yapılan kaynatmada, fazların zenginleştirilmesi olayından yararlanan bir işlemdir. Destilasyon, materyallerin farklı kaynama noktalarının olduğu gerçeğine dayanır. Eğer iki maddenin kaynama noktaları aynıysa onları ayırmada destilasyon işlemi kullanılmaz. Sıvı karışımının ısıtılıp, düşük kaynama dereceli olanların kısmen buharlaşmasını sağlayıp, daha sonra tekrar yoğunlaştırarak, yüksek kaynama derecelilerden ayırma işlemidir.

Fraksiyonlandırma kelimesi de bazen destilasyon işlemini tanımlamada kullanılır. Fraksiyone damıtmada buhar yoğunlaştırılıp tekrar buharlaştırılır ve daha ileri derecede bir ayırma sağlanır. Bu yolla kimyaca saf maddelerin hazırlanması zordur ve hatta bazen imkansızdır ve eğer maddelerin uçuculukları birbirinden yeterli derecede farklı ise ancak ayrılmanın düzeyi kolaylıkla artırılabilir. Yüksek derecede saflık gerektiğinde birbirini takip eden daha fazla sayıda damıtmalar uygulanmalıdır. Gıda endüstrisinde damıtmanın kullanıldığı başlıca alanlar uçucu yağların ve aroma maddelerinin konsantre edilmesi, damıtık içki üretimi ve sıvı ve katı yağların arzu edilmeyen kokulardan arındırılmasıdır. Damıtmada denge ilişkileri karışımdaki maddelerin nispi buhar basınçları tarafından tayin edilir ve bu da bu maddelerin uçuculuklarında birbirlerine göre olan farklılıkları ifade eder. Maddelerin arasında dağıldığı

iki akım, sıvı ve bundan meydana gelen buhardır. Konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla yalnızca iki maddeden oluşmuş karışımların damıtılması ele alınacaktır. Aslında damıtma çok sayıda madde içeren karışımlarda da uygulanır ve bu şartlarda da aynı prensipler geçerlidir. Denge dağılımına ulaşılabilen temas kademelerinin bulunduğu bir damıtma kolonunda, etkili bir yoğunlaştırma ve yeniden buharlaştırma sağlanabilir. Buhar-sıvı denge bağıntıları Henry yasasının kapsamına girer. Bu yasa buhardaki bir maddenin kısmi basıncını, bu maddenin sıvıdaki konsantrasyonu üzerinden aşağıdaki eşitlikle verir.

Denge ilişkileri

Damıtmada denge ilişkileri, karışımdaki maddelerin nispi buhar basınçları tarafından tayin edilir. Maddeler, sıvı ve ondan meydana gelen buhar akımları arasında dağılır. Konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak için, sadece iki bileşenden oluşmuş karışımların damıtılmasını inceleyelim.

Aslında damıtma, çok sayıda maddeyi içeren karışımlarda da uygulanır, ve aynı prensipler bunlar için de geçerlidir. Denge dağılımına ulaşabilen temas kademelerinin bulunduğu bir damıtma kolonunda etkili yoğunlaştırma ve tekrar kolaylaştırma sağlanabilir. Buhar-sıvı dengesi ilişkileri Henry kanunu kapsamına girer. Bu kanun, buhardaki bir maddenin kısmi basıncını, bu maddenin sıvıdaki konsantrasyonu üzerinden şu eşitlikle verir;

PA = HA • XA

Henry yasasındaki HA katsayısı belli koşullar altında kimyaca saf bir maddenin sistem sıcaklık derecesindeki buhar basıncına eşittir.

PA = PA • XA

PA= Buhardaki A maddesinin kısmi basıncı

PA = Saf A maddesinin karışımda aynı sıcaklık derecesinde olduğundaki buhar basıncı

XA = Sıvıdaki A maddesinin mol fraksiyonudur.

PA = PA • XA eşitliği Henry yasasının özel bir şekli olmakla birlikte Raoult yasası olarak bilinir. Bu yasa kimyasal olarak birbirlerine çok benzer olan benzen ve toluen gibi bazı karışımlar için geçerlidir. Bunlar ideal çözeltiler olarak bilinir. Gıda endüstrisinde bahse konu olan karışımlar ise nadiren benzer kimyasal yapıdaki maddeleri içerirler.

Raoult yasası maddelerin mol fraksiyonları l' e yaklaştıkça doğruluk kazanmaktadır ve bu durum karışımın yalnızca saf madde içermeye yönelik olduğu zaman söz konusudur. Diğer taraftan Henry yasası tüm maddeler için bunların konsantrasyonları O'a yaklaştıkça doğru olmaya yönelir. Genellikle; Raoult yasasının çözücüler için ve Henry yasasının da eriyik durumundaki maddeler için geçerli olduğu düşünülür. Bundan dolayı, Henry yasası çok az miktarda çözünebilen gazların çözünürlüğüne büyük ölçüde uygulanabilir. Maddelerin ideallikten sapmaları durumlarında buhar-sıvı dengelerine ilişkin bilgiler deneysel olarak elde edilmelidir veya bu konuda hazırlanmış olan uluslararası çizelge kaynaklarından sağlanmalıdır.

Denge Eğrileri

İki maddenin buhar-sıvı karışımlarının denge eğrileri iki şekilde çizilebilir;

 kaynama sıcaklığı konsantrasyon eğrileri

 buhar-sıvı konsantrasyon dağılım eğrileri

Her iki şekil birbirinden bağımsızdır. Ekstraksiyonda kullanılan denge eğrileri ile çok benzer olan konsantrasyon dağılım eğrileri kaynama noktası konsantrasyon eğrilerinden kolaylıkla elde olunabilir. Distilasyon, iki yada daha çok bileşenden oluşan bir karışımın ısıtılıp buhar ve sıvı faz oluşturmak suretiyle daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesini sağlayan ayırma işlemidir. Distilasyon işlemi sırasında buhar faz daha uçucu olan A bileşeni tarafından zenginleşirken, sıvı faz ise kaynama sıcaklığı daha yüksek olan B bileşenince zenginleşir. Fakat yüzde yüz A içeren bir buhar faz elde edilmez. Başka bir ifadeyle bütün bileşenlerin uçucu olmak kaydıyla yüksek oranlarda ayırmaya izin veren bir çeşit ayırma prosesidir. İki yada daha fazla bileşenli sıvı karışımlarının ısıtılıp buhar ve sıvı faz oluşturulması suretiyle daha uçucu bileşence zengin karışımların elde edilmesine denir.

Şekilde kaynama noktası konsantrasyon diyagramları görülmektedir. Diyagramda birisi sıvı konsantrasyonları veren iki eğri bulunur. İki eğrinin sıcaklık dereceleri sınırları içerisinde diyagram boyunca bir hat çizilirse, bu doğru eğrileri iki noktada keser. Yatay doğru, özel bir kaynama sıcaklık derecesine tekabül eder. Bunun aşağıdaki eğriyi kestiği nokta ise bu sıcaklıkta kondanse olan buharın konsantrasyonunu verir. Bu iki nokta denge durumundaki iki konsantrasyonu gösterir. Bunlar, konsantrasyon dağılım eğrisi üzerindeki karşıt iki değeri vermektedir ki sıvı hattı üzerindeki nokta, x noktasına ve buhar hattı üzerinde y noktasına tekabül eder.

Diyagramda y (mol fraksiyonu) değeri karışımdaki daha uçucu olan maddece x değerinden daha zengin olduğu görülmektedir. Bu husus, damıtma ile ayrılmanın esasıdır. Kaynama sıcaklığı konsantrasyon diyagramı üzerinde bir seri sabit sıckalık hatları çizilere bir seri x,y değerleri elde olunur. Bunlar bir konsantrasyon dağılım eğrisine yerleştirilebilir.

Bazı karışımların farklı kaynama noktası diyagramlarına sahip olduğu da saptanmıştır. Sıcaklık derecesi arttırıldığında bu karışımların buhar ve sıvı bileşim hatları birleşir. Yani bu sıcaklık derecesinde sıvı, kendisiyle aynı bileşimde olan buhar vermek suretiyle kaynar. Böyle karışımlar azeotropik karışımlardır ve damıtma ile ayırmanın azami sınırını teşkil ederler. Çünkü bir damıtma kolonunda konsantrasyon azeotropik karışımın ötesine geçemez.

İspirto ve damıtık içki endüstrisinde büyük önemi olan etil alkol-su karışımı % 89.5 mol (ağırlıkça % 95,6) etil alkol ve %10.5 mol (ağırlıkça % 4,4) su içerdiğinde, minimum kaynama noktası-azeotrop karışımı teşkil eder ve 78,15 C° de kaynar. Saf etil alkolün kaynama noktası 78,4 C ° dir ve minimum kaynama noktası bu derecenin yalnızca biraz altındadır. Seyreltik etil alkol su karışımı ile çalışan bir damıtma kolonunda akımların sınır konsantrasyonları, bir tarafta sıvı akımında % 100 su ve diğer tarafta buhar akımında % 89,5 etil alkol ve % 10,5 sudur. Bir damıtma kolonu birçok bölmenin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu bölmelerde sıvı kaynar ve bir bölmede oluşan buharlar üst bölmeye geçerek yoğunlaşır ve oradaki konsantrasyonu yükseltir ve sonra kaynayıp daha zenginleşmiş olarak bir üst bölmeye geçer. Yukarıdan aşağı doğru ise damıtılacak olan sıvı akımı cereyan eder. Her bölmede sıvı akımı ve buhar akımı arasında denge durumuna erişilir. Kütle dengeleri tüm kolon için yazılabilir. Kolonun belli bir kısmı için kütle dengesini yazmak gerektiğinde ise diğer temas denge işlemlerinde uygulanan yöntemler kullanılır.

Laboratuarda bir sıvının içinde çözünmüş olabilecek öteki maddelerden ayrıştırılarak arıtılması gerektiğinde kullanılan en kolay yöntem damıtmadır. Damıtma sıvının buharlaşıncaya kadar ısıtılıp daha sonra yükselen buharın bir soğutma yöntemiyle yeniden sıvılaştırılmasıdır. Böylece sıvı önceden içerdiği buharlaşmaz maddelerden arınmış olur.  Kaynama noktaları değişik iki sıvının ayrıştırılmasında damıtma yöntemi kullanıldığında işleme ayrımsal damıtma adı verilir.

Distilasyonun oluşabilmesi için en temel şart denge pozisyonuna erişmiş buhar-sıvı sisteminde buhar fazın sıvı fazdan değişik bileşene sahip olmasıdır. Buhar ve sıvı gaz bileşimleri aynı olursa distilasyonda yeterli bir ayırma gerçekleşmez.

Birbirinden değişik verileri göz önüne alırsak distilasyon çeşitlerinin sınıf sınıf ayrılması mümkündür.

- Çalışma pozisyonuna göre sürekli ve kesikli ve çoklu sistem

- Besleme akımına göre iki sistem, çok akımlı

- Alınan ürün akımının sayısına göre tek akım, tuz katkılı

- Ayırma işleminde ek besleme akımı kullanılıp kullanılmamasına göre azeotropik,

- Kolon iç yapısına göre raflı kolon, dolgulu kolon gibi sınıflandırmalar mümkündür.

Destilasyon

- Normal distilasyon,

- Fraksiyonlu distilasyon,

- Su buharı distilasyon ve

- Kuru distilasyon olarak dörde ayrılır.

Birde normal atmosfer basıncından düşük basınçlarda yapılan destilasyon türü olan vakum destilasyon türü bulunmaktadır.

DESTİLASYON DEĞİŞKENLERİ

Su 1 atm’de 100 0C’de kaynar. Eğer basınç farklıysa kaynama noktası da değişir. Kaynamada sıcaklık ve basınç, birbirleriyle alakalı olup birbirlerinden ayrı düşünülemezler. Eğer su bir dağın tepesinde kaynatılmak istenirse deniz seviyesindeki kaynama noktasından daha düşük bir sıcaklık derecesinde kaynar. Eğer basınç biliniyorsa sıvıların belirli kaynama noktaları bilinir. Destilasyon bir kaynatma işlemi olduğu için destilasyon sıcaklığının ve destilasyon basıncının bağımsız olmaları beklenemez. Karışımların kaynama noktaları karışımın bileşimine bağlıdır. Eğer bir madde 200 oC diğeri 300 oC ‘ de kaynıyorsa ikisinin %50–%50 ‘lik bir karışımı orta bir değerde kaynar. Zorunlu olmamakla beraber bu değer belki 250 oC ‘dir. Karışım durumlarında eğer basınç ve bileşim biliniyorsa kaynama noktası sabittir. Başka bir deyişle, sıvı bir karışım 10 kg/cm2 lik bir basınçta 300 oC ‘de kaynıyorsa sahip olduğu bileşim basit karışımlar için, yani 2 bileşenli sistem olan normal pentan–normal hekzan gibidir. Daha kompleks karışımlar için, sadece bileşimin (kompozisyonun) belli bir aralıkta olduğu söylenebilir. Görüldüğü üzere basınç, sıcaklık ve kompozisyon destilasyonun önemli değişkenleridir. Sıcaklık, kaynatılacak karışımın kompozisyonunun doğrudan işareti olsun diye destilasyon basıncı genellikle sabit tutulur. Destilasyon işlemi için önemli olan diğer değişkenler ise akış oranı ve sıvı seviyesidir. Seviyenin ölçümü dram ve destilasyon kolonunun dibinde ne kadar sıvının mevcut olduğunu gösterir. Böylece pompalar, düşük akışa karşı korunur ve iyi bir reboyler (ısı değiştirici) operasyonu sağlanır. Akışın ölçümü, ne kadar şarjın işlendiğini ve ne kadar ürün çıktığını gösterir. Otomatik kontrollü destilasyon kolonunda akım oranları ve seviyeleri öyle ayarlanır ki kolon operasyonu gayet düzgün işler.

"Distilasyon"da birbiri ile karışan ve buharlaşabilen bileşiklerden oluşan bir karışım, tek tek veya bazen gruplar halinde ayrılır. Alkol ve su karışımının bileşenlerine; sıvı havanın azot, oksijen ve argona; ham petrolün benzen, gaz yağı, fuel oil ve yağlama yağı stoklarına ayrılması distilasyon örnekleridir.

DESTİLASYON KOLONUNUN ÇALIŞMASI

İçinde iki akışkanın kademe kademe birbirine temasını sağlayan içi tepsilerle donatılmış veya dolgu maddeleri ile doldurulmuş dik silindirik kulelere kolon denir. Destilasyon kolonu, sıvı karışımların kaynama özelliğinden yararlanarak kompozisyonu zenginleştirmiş ürünler çekmek üzere dizayn edilmiş ekipmanlardır. Bu dizaynın amacı, sürekli bir ayrıştırma sağlamaktır. Yani sürekli bir şarj (karışım) kolona girer ve ürünler sürekli olarak üretilir. Bu, büyük miktardaki şarj stoklarının büyük miktarlarda ürünlere dönüşmesi için çok ekonomik bir yoldur. Kolon, dipten ısıtılır ve tepede soğutulur. Buna göre kolonun en üstünün, en dibinden daha soğuk olması beklenir. Böylece üstteki karışım alttaki karışımlardan daha soğuktur. Destilasyondan söz ederken devamlı olarak kaynama noktalarından bahsettiğimize göre, üstte yer alan karışımların kaynama noktaları alttaki karışımların kaynama noktalarından daha düşük olmalıdır. Destilasyon kolonunun içinde seriler hâlinde düz (ve yatay) tepsiler vardır. Bunlar sıvıyı bir havuz şeklinde tutmak ve aşağıdan gelen buharların kabarcıklar halinde bu sıvı içinden geçmesini sağlamak üzere yerleştirilmişlerdir. Örneğin elek bir tepside küçük delikler vardır ve buhar bu deliklerden yukarıya doğru çıkar. Diğer bir çeşit tepsi ise babıl kep (bubble- cap) diye bilinenidir.

DAMITMA (DESTİLASYON) KOLONLARI

Kaynama noktaları biri birinden birkaç derece farklı bileşenlerin oluşturduğu karışımları ayrıştırmak, çok sık gerek duyulan ve özel aygıt kullanımı gerektiren bir iştir.
Damıtma sırasında içinde karışımın kaynatıldığı cam kabın sıcaklığı karışımın kaynama noktasından her zaman yüksektir. Bu kullanılan aygıtta buharın hareketini hızlandırır.
Kaynama noktaları birbirine çok yakın iki sıvıda, sıcaklığın biraz artması bile sıvıların her ikisinin de eş zamanda kaynayıp damıtılmasına yol açar. Bu yüzden, buharın olabildiği kadar uzun bir hacimde yayılması ilkesinden yararlanılan damıtma sütunları kullanılır.
Bu sıvıların, sütunların soğuk çeperlerine değdikten sonra daha kolay yeniden yoğunlaşarak, damıtma kabına düşmelerini sağlar, bu arada, daha uçucu maddeler başarıyla damıtılmış olur.

Distilasyon işlemi iki yöntemle yapılabilir. Birincisinde sıvı karışım kaynatılır, buhar haline dönüştürülür; buhar ayrılır ve yoğunlaştırılır. İkinci yöntemde, kondensatın bir kısmı, oluşan buharla temas edecek koşullarda geri döndürülür. İki yönteme de sürekli veya kesikli işlem uygulanabilir. Distilasyon, bir karışımı meydana getiren bileşenlerin uçuculuklarının (buhar basınçlarının) farklı olmasından yararlanan ayırma işlemidir. Bu işlemde gerekli olan ikinci faz diğer kütle aktarım işlemlerinde olduğu gibi dışarıdan getirilmeyip, sıvının bir kısmını buharlaştırmak suretiyle oluşturulur. Görüldüğü üzere distilasyon işleminde sistemi oluşturan fazlar sıvı ve buhardır. Bu iki faz arasında gerçekleştirilen kütle aktarımları sonucu fazlar bileşenlerce zenginleştirilir. Bir sıvı çözeltinin bileşenlerini birbirinden ayırmak için temel şart, denge durumuna erişmiş buhar sıvı sisteminde buharın, sıvı fazdan farklı bir bileşime sahip olmasıdır. Buhar fazı bileşim bakımından sıvı fazla aynı olursa, distilasyon operasyonundan bir ayırma beklenemez. Teorik olarak distilasyon operasyonu ile tamamen saf bileşenler üretilemez. Fazlar arası kütle transferini etkileyen en önemli faktör buhar ile sıvı fazın arasındaki dengedir. Bunun için kaynama noktası diyagramlarından yararlanılır. Bu diyagramların esasını Raoult Kanunu teşkil eder.

DAMITMA (DİSTİLASYON) KOLONLARININ TASARIMI

Bir distilasyon kolonunun tasarımında genellikle aşağıdaki adımlar izlenir.

1. İstenilen ayırma derecesinin belirlenmesi. Ürün spesifikasyonu.

2. İşletme koşullarının seçilmesi. Kesikli veya sürekli distilasyon proseslerinden birinin seçilmesi ve işletme basıncının belirlenmesi.

3. Kolon içindeki temas tipinin seçilmesi: Raflı veya dolgulu kolanlar.

4. Kademe ve geri akma oranının  (reflux) belirlenmesi: Denge kademe sayısının bulunması.

5. Kolon boyutlarının hesaplanması: çap, yükseklik, gerçek kademe sayısı ve benzeri değerler.

6. Kolon iç tasarımı, kademeler, dağıtıcılar, dolgu destekleyici.

7. Mekanik tasarım, kolon ve iç fitingler

Kolon tasarımında önemli adımlardan birisi kademe sayısının ve geri akma oranının belirlenmesidir.  Besleme akımı ikili bir karışım olduğunda bu hesaplamalar nispeten kolaydır.  Fakat besleme çok bileşenli bir karışım olduğunda kompleks ve zordur.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi ham petrol, değişik kaynama noktası ve buhar basıncına sahip hidrokarbonların karışımından oluştuğu için destilasyon işlemini açıklarken bütün karışımı göz önüne almak gerekir. Ağır moleküllü bir karışım içerisinden hafif kısımları kaynatıp almak istediğimizde, ağır kısımlardan da bir kısmı buharlaşır. Bununla beraber kısmi buharlaşma ile elde edilen mahsulün içinde hafif kısım çok daha fazladır. Kaynama noktası yüksek olan maddeden gaz fazında görüldüğü gibi, kaynama noktası düşük bileşiklere, sıvı fazında da rastlanır. Buharlaşma işleminde düşük sıcaklıkta kaynayan süratli moleküller, yavaş hareket eden moleküllere çarparak enerji kaybederler. Bu sırada yavaş hareket eden ağır moleküller de sıvıyı terk eder. Bu bize sıcaklığın kaynama noktalarından çok daha düşük olduğu hallerde, ilk buharların kompozisyonunda neden yüksek kaynama noktalı moleküllerinde bulunduğunu izah eder.

DESTİLASYON KOLONLARI VE ÇEŞİTLERİ

Destilasyon kolonları Raflı (tepsili) ve Dolgulu Kolonlar olmak üzere ikiye ayrılır:

Raflı (Tepsili) Kolonlar

Petrol rafinerilerinin temel fonksiyonu öncelikle ham petrolü parçalayarak fraksiyonlarına ayırmak ve daha ekonomik kullanımını sağlamaktır. Bu işlem yapılırken kullanılan ana kaplar kolonlardır. Kolonlar genellikle içinde iki akışkanın kademe kademe birbirine temasını sağlayan içi tepsilerle donatılmış veya dolgu malzemeleri ile doldurulmuş dik silindirik kulelerdir. Kullanım, imalat kolaylığı, maliyeti ve işletme uygunluğu göz önüne alınarak tepsili kolonlar veya dolgulu kolonlar proses mühendisleri ve tasarımcılar tarafından seçilir.

Raflarda fazlar arasındaki akış hareketliliği

Aşağıda tepsili ( buble cap tipi) kolonun içinin şematik resmi görülmektedir. Böyle bir kolonun çalışma prensibi şöyledir: Şarj (feed) kolona girmeden önce ısıtılır. Böylece kolona beslemesi yapılan karışım (örneğin ham petrol) beslenme tepsisinde sıvı ve gaz fazına ayrışır. Gaz fazı kolonun üst bölümüne sıvı fazı da alt bölümüne dağılır. Kolonların tepesinde ve dibindeki şartların sağlandığını ters akıntılarla yukarı çıkan gaz sıvı ile aşağı inen sıvı ise gaz ile tepsiler üzerinde temas ederek kütle transferi sağlanır. Ham petrolün içindeki değişik kaynama sıcaklığına sahip fraksiyonlar kolonun belirli bölmelerinden çekilir.

Buble cap tipi tepsili kolonun iç görünümü

Bir distilasyon kolonu şarjın giriş yerine göre üç kısma ayrılır:

Alt bölge

Sıyırma bölgesi olarak da adlandırılır. Şarjın yapıldığı tepsinin altında kalan bölgedir. Bu bölgede sıvının içerisinden hafif maddeler sıyrılarak yukarı doğru çıkar.

Flaş bölgesi

Şarjı yapıldığı tepsi bölgesidir. Burada belli bir sıcaklığa ısıtılan şarj verildiği anda şarjın içerisindeki hafifler hemen buhar fazına geçerler ( flaş olurlar).

Üst bölge

Şarjın yapıldığı tepsinin üstündeki fraksiyonlama bölgesi. Burada yukarı doğru çıkan gazın içerisindeki ağır maddeler yoğunlaşır ve gaz fazının daha saf olması sağlanmış olur. Bu bölgeye zenginleştirme bölgesi de denir. Aşağıda, bir distilasyon kolonu bölmeleri, üst reflüks dramı ve beslemenin ön ısıtılması şematik resmi görülmektedir.

Distilasyon Kolonu Oluş Şeması

Dolgulu Kolonlar

Dolgulu kolonlar şekilde görüldüğü gibi silindir biçiminde içi inert dolgu malzemesi ile dolu kolonlardır. Şekilde görülen kolon içi dolgu malzemelerinin özelliği gaz ve sıvı akıntının parçalanarak temas yüzeylerinin çoğalmasını sağlamaktır. Kütle transfer prensibi tepsili kolonlarda olduğu gibidir. Kolon içinde genellikle yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya fazlar arasında ters bir akıntı vardır. Sıvı yukarıdan aşağıya, gaz aşağıdan yukarıya hareketi sırasında kolon içinde dolgu malzemesinin boşluklarında temas ederken birbirileri ile madde alış verişi yaparak istenilen ayrışmayı sağlarlar.

Dolgulu kolonların tasarımında basınç düşmesi, tesis yükü ve akış kapasitesi gibi mekanik faktörler göz önünde tutulur. Buna ilaveten akışkanlar arasında etkili bir temas alanı faktörü de vardır.

Uygun bir dolgulu kolon aşağıdaki özelliklere sahiptir:

 Düşük basınç farkı oluşumu

 Yüksek kapasite: (Düşük basınç farkı ile yüksek akıntı sağlanması)

 Düşük ağırlık ve düşük sıvı tutunması; kolonun toplam ağırlığının ve sıvı fazın dolgu malzemesi üzerinde az tutulması

 Birim hacme düşen geniş aktif temas alanı

 Toplam hacimdeki geniş boşluk alanı

 Yüksek korozyon direnci

 Kararlılık (Uzun süre aynı ölçüde çalışması)

 Düşük maliyet

Dolgulu kolonun boyuna kesiti

Dolgu Malzemeleri

Tepsilere karşı mekanik dizayn, imalat kolaylığı, stokta bulunabilirlik gibi bazı avantajları vardır. Ancak kirli sistemler için uygun olmamaları, düşük sıvı yüklerinde ve büyük kolon çaplarında performans sorunları gibi dezavantajları vardır. Çok düşük basınç kaybı gereken, vakumda çalışan temiz sistemlerde tercih edilmektedirler. En yaygın olarak kullanılan dolgu tipleri Rashig, Pall halkaları, seramik eğerlerden oluşan random dolgu tipidir. Dolgu malzemeleri plastik, seramik veya çeşitli metallerden yapılabilmektedir. Son 20 yılda “structured packing” denen ve random tip dolgu malzemelerine göre çok daha yüksek verime sahip ancak maliyeti de daha fazla olan yeni dolgu malzemeleri de kullanılmaya başlanmıştır.

DESTİLASYON METODLARI

Homojen bir sıvı karışımının ısıtılarak, düşük kaynama dereceli olanların kısmen buharlaşmasını sağlayıp, daha sonra tekrar yoğunlaştırarak, yüksek kaynama derecelilerden ayırma işlemine dayanan destilasyon, günümüz teknolojisinde çeşitli metotlarla yapılmaktadır. Bu metotlar flaş (denge) destilasyonu, diferansiyel (basit) destilasyon, rektifikasyon (zenginleştirme), su buharı destilasyonu ve vakumlu destilasyonudur.

Damıtma işlemi, damıtılacak maddenin tabiatına bağlı olarak, iki şekilde yapılabilir.

A) Kaynama noktaları çok yüksek olmayan ve kaynama sıcaklıklarında bozulmaya uğramayan homojen karışımların damıtılması. Bu işlem, genelde, iki yöntemle yapılır:

1-) Adi damıtma

2-) Ayrımsal damıtma ( fraksiyonlu damıtma)

B)Kaynama noktası çok yüksek ya da, bu noktalarda veya noktalara ulaşırken bozunabilen karışımların damıtılması. Bu tür işlemler için de, iki yöntem uygulanır:

3-) Vakumda damıtma

4-) Su buharı ile damıtma

1.2.1. Flaş (Denge) Destilasyonu

Denge distilasyonunda sıvı karışımının belirli bir kısmı, bir tank içerisinde buharlaştırılır. Buhar fazı sıvı fazla temasta bırakılarak, fazların denge durumuna erişmeleri sağlanır. Buhar fazı alınır ve bir kondensörde yoğunlaştırılır. Aralarında en az 80 0C’lik kaynama noktası farkı bulunan sıvıların birbirinden ayrılmasında kullanılır. Bu metot genel olarak %80-95 oranında saf olan sıvıların safsızlıklardan kurtarmak için kullanılır. Distilasyon işleminde termometredeki sıcaklık yavaş yavaş artmaya başladığı zaman, düşük kaynama noktalı safsızlıklar buharlaşır ve soğutucuda yoğunlaşarak toplanmaya başlar. Termometrede okunan sıcaklık sabit kaldığı andan itibaren ana fraksiyon toplanabilir. Bu durum göz önüne alınarak toplama balonunda ilk safsızlıklar toplanmamalıdır. Ana fraksiyon alındıktan sonra yüksek kaynama noktalı safsızlıklar distilasyon sonunda balonda kalır ve sıvı saflaştırılmış olur.

Flaş distilasyon

1.2.2. Diferansiyel (Basit) Destilasyon (Basit Damıtma)

Basit damıtma, ham sıvı karışımının bir basit damıtma aygıtına alınıp bir süre için burada kaynatılmasına ve elde olunan buharın soğutularak yoğunlaştırılıp ayrılmasına denir. Bu şekilde damıtmada damıtma süresinin sonunda kazanda kalan sıvı atık olarak akıtılır. Damıtma, bazen kaynama sıcaklık derecesi önceden belirlenen bir dereceye ulaşıncaya dek sürdürülür. Bazen de iki veya daha fazla fraksiyonun ayrılması gerekiyorsa azalan uçuculuklara bağlı olarak fraksiyonlar farklı sürelerde alınır. Basit damıtma sırasında hem sıvıdaki hem de buhardaki konsantrasyon devamlı değişir.

Diferansiyel veya basit distilasyon metodunda sıvı karışım kaynatılarak buhar üretilir; üretilen buhar sıvı fazla temasta bırakılmaz ve teşekkül eder etmez yoğunlaştırır. Endüstride yaygın hale gelmiş distilasyon cihazları ile önemli derecede yoğunlaşmaya imkân verilmeden ve buhar teşekkül eder etmez buharlaştırıcıdan uzaklaştırılarak, basit veya diferansiyel distilasyon yapılabilir. Bu şekildeki bir distilasyonla kesin bir ayırma yapılamamaktadır. Bununla beraber, birçok hallerde ve özellikle, komponentlerinin kaynama noktaları arasında büyük fark olan karışımlar ile kesin ayrılmalara ihtiyaç göstermeyen hallerde bu metod uygulanmaktadır. “Topping kolonu" diye adlandırılan ve ilk önceleri ham petrol distilasyonunda geniş bir şekilde kullanılan cihazlar, bu hususta örnek teşkil ederler. Laboratuvarlarda kullanılan destilasyon kolonları (riflaks uygulamayan) da genellikle bu yapılıştadır. Sıvı karışımının belirli bir kısmı, bir tank içerisinde buharlaştırılır; buhar fazı sıvı fazla temasta bırakılarak, fazların denge durumuna erişmeleri sağlanır. Buhar fazı alınır ve bir kondensörde yoğunlaştırılır. Flaş distilasyonda, besleme akımı birbirleri ile dengede bulunan sıvı ve buhar akımlarına ayrılır. Akımların bileşimi beslemenin buharlaşan miktarına bağlıdır.

Damıtma Aleti, Sürekli ayırma işlemi için kullanılan yaygın bir damıtma aleti üç ana kısımdan oluşur. Bunlar: — Kaynatıcı kısım — Kolon — Yoğunlaştırıcıdır.

Denge flaş hesaplamaları için kullanılan denklikler aşağıda verilmiş ve Örnek-1'de uygulaması yapılmıştır.

Basit bir destilasyon sisteminin şematik görünümü

Basit distilasyon, çıkan buhar kalan sıvıyla dengede olacak şekilde, sıvının belirli bir kesrini buharlaştırarak ayırmak ve yoğunlaştırmaktır. Şekil’de basit bir distilasyon sisteminin kısımları görülmektedir. Sıvı a pompasıyla b ısıtıcısına beslenir, c vanasından geçerken basıncı düşürülür. Buhar ve sıvı karışımı d buhar ayırıcısına girer; burada buhar ile sıvı kısımların ayrılabilmesi için yeterli bir süre bekletilir. Ayrılan akımlar denge halindedir. Buhar e hattıyla, sıvı g hattıyla sistemi terk eder.

Basit destilasyon sistemi

Kolondaki her bölme bir temas kademesini teşkil eder. Kolon bölmelerinde tam dengeye ulaşılması gerekli değildir ancak tam dengeye yaklaşılabilir. Ayrılması istenen maddenin istenilen düzeyde ayrılmasını sağlayacak sayıda bölme kullanılmalıdır. Buharla damıtmada su buharı sıvı içerisine kabarcıklar halinde verilir ve uçucu maddeyi içeren damıtma buharı soğutucuya geçer. Bazı durumlarda su buharı ve yoğunlaşmış olan uçucu madde biribirinde erimez ve bu durumda bunların yoğunlaştırıcıda birbirinden ayrılması kolaydır.

1.2.3. Rektifikasyon (Zenginleştirme)

İkinci metod olan rektifikasyon çok fazla geliştirilmiş olup, uçucu komponentleri birbirinden ayırmada kullanılan en yaygın metoddur. Rektifikasyon cihazı, şematik olarak gösterilmektedir. Cihaz, şu kısımlardan meydana gelmiştir:

1.2.3.1.Buharlaştırıcı

Bu kısımda karışım buharlaştırılır.

1.2.3.2.Rektifikasyon kolonu

Bu kolon içerisinde buhar fazı aşağıdan yukarıya yükselirken, sıvı faz yukarıdan aşağıya doğru iner ve bu iki faz, tekrar tekrar birbirleri ile temasa gelir. Rektifikasyon kolonu, buhar fazı ile sıvı fazı birbirleri ile temasa getirir. Bu esnada sıvı fazdaki düşük kaynayan komponent buharlaşarak buhar fazına geçerken, buhar fazındaki yüksek kaynayan komponent yoğunlaşarak sıvı faza katılır. Kolonun baş kısmı, taban kısmına oranla soğuktur. Bu sebepten, sıvı faz aşağı indikçe ısınır ve buhar fazı yükseldikçe soğur. Buhar ve sıvı fazlarının birbirleriyle temasa gelmesi sonucu, fazlar arasında komponent transferi ile birlikte ısı transferi de meydana gelir. Bu sebeple, fazların birbiriyle çok iyi temas etmeleri istenir.

1.2.3.3.Kondensör veya yoğunlaştırıcı

Rektifikasyon kolonundan gelen bütün buharı yoğunlaştırır. Teşekkül eden sıvı fazın bir kısmı, riflaks olarak rektifikasyon kolonuna geri gönderilirken, diğer kısmı baş ürün olarak alınır. Sıvı faz, kolon içerisinde aşağı doğru inerken yüksek kaynayan komponentçe; buhar fazı, kolon içerisinde yukarı doğru yükselirken düşük kaynayan komponentçe zenginleşir.

Buharlaştırıcı, rektifikasyon kolonu

1.2.4. Su Buharı Destilasyonu (Buharlı Damıtma)

Su buharı distilasyonu, yüksek sıcaklıklarda kaynayan maddeleri uçucu olmayan yabancı maddelerden veya çok yüksek kaynayan diğer maddelerden ayırmak için kullanılan bir metoddur. Yüksek kaynayan fakat ısıya karşı hassas olan uçucu yağlardan, suda çözünebilen yabancı maddelerin ayrılmasını ilk örnek olarak gösterebiliriz. Diğer bir örnek de yüksek kaynayan bitkisel yağlardan, yüksek kaynayan yabancı maddelerin (istenilmeyen koku ve lezzete sahip olan) ayrılmasıdır. Bu metot, çok yüksek vakum altında distillenebilen veya vakum altında elde edilen sıcaklıkta bile bir veya bütün komponentleri bozunan maddelere uygulanır. Su buharı distilasyonunun uygulanabilmesi için istenilen ürünün (uçucu madde ister kolondan geçip gitsin ister uçucu olmayan artık kolonda kalsın) su ile karışmaması gerekir. Su ile karışmayan uçucu sıvılar su ile birlikte distile edilerek saflaştırılabilirler. Normal distilasyonun aksine her bir bileşen ayrı ayrı toplam basınca katkıda bulunur. Su buharı distilasyonunu uygulamak için en emin yollardan birisi dışarıda elde edilen buharın distilasyon balonunun içerisinden geçirilmesidir. Birbiri içinde hemen hemen hiç çözünmeyen sıvıların damıtılması ise su buharı damıtması ile yapılır. Ancak, bu sıvıların su ile de karışmamaları gereklidir. Bu damıtma işleminde su ile karışmayan sıvılar kendi kaynama noktalarından daha düşük sıcaklıkta damıtılırlar. Bu tip karışımlarda bir bileşen diğer bileşenden bağımsız olarak kendi buhar basıncına sahiptir ve karışımın buhar basıncı, karışımı oluşturan bileşenlerin buhar basınçlarının toplamına eşittir. Karışım A ve B bileşenlerinden oluşmuşsa karışımın toplam basıncı PT = PA + PB' dir. Toplam basınç dış atmosfer basıncına eşit olduğu zaman karışım kaynayacağına göre, karışımın kaynama noktası bileşenlerden her birinin kaynama noktasından daha düşük olacaktır. Su buharı damıtması ile hem kaynama noktasında bozunan, su ile karışmayan organik maddeler daha düşük sıcaklıklarda damıtılabilir hem de ortamda safsızlık olarak bulunabilecek uçucu olmayan, çok miktardaki reçine, inorganik tuzlar gibi maddeler ortamdan uzaklaştırılabilir. Böyle durumlarda basit damıtma işlemi vakumda olsa bile kullanılmaz. Çünkü karışımda az miktarda olan uçucu bileşeni damıtmak için yüksek sıcaklık gerekecektir. Bu da maddenin bozunmasına yol açacaktır. Ayrıca mekanik tuzak bileşenin tamamıyla uzaklaştırılmasını önleyecektir. Su buharı damıtmasıyla bitkilerden polen, esans gibi uçucu organik bileşikler de kolaylıkla ayrılabilir. Aşağıdaki şekilde bir su buharı damıtma düzeneği gösterilmektedir. Düzenekteki bütün bağlantılar olabildiğince kısa tutulmalı ve damıtma balonuna yarıdan çok sıvı konmamalıdır. Damıtma balonu, damıtma sırasında aşırı yoğunlaşma olursa çok küçük bir alevle ısıtılabilir. Bitkilerin karakteristik kokuları, içindeki uçucu esans yağlarından ileri gelir. Bu yağlar genellikle hidrokarbonlar, alkoller ve karbonil-bileşiklerinin kompleks karışımlarıdır ve terpenler olarak bilinirler. Su buharı damıtma yöntemi sayesinde bitkilerden koku veren esans maddeleri elde edilebilir.

Gıda endüstrisinde damıtma bazı durumlarda iyi bir ayırma yöntemi olarak görülmektedir. Fakat damıtma sıcaklık derecelerinin bazı maddelerde parçalanma yani ayrışmaya neden olmasından ötürü böyle durumlarda direk olarak uygulanamamaktadır. Bunun için bazı uçucu maddelerin, uçucu olmayan maddelerden ayrılması gerektiğinde sakınca yaratmayan sıcaklık derecelerinde buharlı damıtma uygulanabilir. Bir sıvının kendisinin toplam buhar basıncının, sistemdeki dış basınca eşit olduğu zaman kaynadığına daha önce değinilmişti. Bundan dolayı sistemdeki basınç azaltılarak kaynama sıcaklık derecesi düşürülebilir. Örneğin vakum altında kaynatarak veya buhar basıncını artırmak üzere etkimesiz buhar ilave edilerek sıvı daha düşük sıcaklık derecesinde olmak üzere kaynamaya bırakılır. Buhar ilave edildiğinde eğer istenen ürün destilat ise buhar bu destilattan kolaylıkla uzaklaştırılabilmelidir ve ayrıca buhar ürün olarak alınmak istenen bileşken maddelerin hiçbiriyle reaksiyona girmemelidir. İlave edilen buhar genellikle su buharıdır ve bu durumda işleme su buharlı damıtma denilir. Eğer verilen buharın buhar basıncı ps, toplam basınç P ise karışım uçucu maddenin buhar basıncı (P-ps) basıncına ulaştığında kaynayacaktır. Damıtılmakta olan uçucu madde ve buharın, karışımdan meydana gelen buhardaki dağılımı hesaplanabilir. Buharın molekül sayılarının, uçucu maddenin molekül sayılarına oranı bunların kısmi basınçlarının oranına eşit olacaktır.

PA / PS = (p-ps)/Ps =(WA/MA)/(Ws/Ms ) dir ve ağırlık oranları aşağıdaki gibi yazılabilir.

WA/Ws = (P-pş)/ps . (MA/MS)

pA = Uçucu bileşkenin kısmi basıncı

ps = Buharın kısmi basıncı

P = Sistemdeki toplam basınç

WA = Buhardaki A bileşkeninin ağırlığı

Ws = Buhardaki, karışıma ilave edilen buharın ağırlığı

MA = Uçucu bileşkenin molekül ağırlığı

Ms = Verilen buharın molekül ağırlığı

Damıtılmakta olan uçucu maddenin molekül ağırlığı çoğunlukla buharın molekül ağırlığından çok fazladır ve bu nedenle de buharda bu uçucu bileşik oldukça fazla miktarlarda bulunabilir. Buharla damıtma işlemi gıda endüstrisinde bazı uçucu yağların hazırlanmasında ve örneğin yenilebilir katı ve sıvı yağlardan arzu edilmeyen bazı kokuların ve aroma maddelerinin uzaklaştırılmasında kullanılır.

Toluenin su buharı destilasyonuna ait bilgiler

1.2.5. Vakumlu Destilasyon (Vakumlu Damıtma)

Damıtma kolonundaki toplam basıncın düşürülmesi suretiyle damıtmanın daha düşük sıcaklık derecelerinde yapılması mümkün olur. Uçucu maddenin buhar basıncı sistem basıncına erişince damıtma başlar. Vakumlu damıtma buharlı damıtmanın yerini almaya başlamıştır. Bazı durumlarda vakum-buhar damıtması olarak birleştirilmiş iki yöntem kombinasyonu kullanılır. Ham petrolün 360 oC’nin üzerinde kaynayan kısımlarının atmosferik basınç altında destilasyona tabi tutulması yüksek sıcaklıktan dolayı bu kısımdaki ürünlerin bozunmasına neden olur. Bunun önüne geçmek için söz konusu kısım vakum altında destilasyona tabi tutulur. Daha önce bahsedildiği gibi vakum, basıncın azaltılarak atmosfer basıncının altına düşürülmesi demektir. Ayrıca maddelerin üzerindeki basınç düşürülünce kaynama noktaları da düşer. Bu etkenlerden yararlanarak atmosferik kolonda çok yüksek ısı isteyen ağır maddeleri bozunmadan vakum altında ayrıştırılabilir. Atmosferik kolondan alınan dip ürünü vakum kolonuna şarj olarak verilir. Kolon basıncı stim jetleri denilen ekipmanlar vasıtasıyla atmosferik basıncın altına düşürülür ve gerekli vakum değerine ulaşılır. Vakum destilasyonuyla atmosferik dip ürünü aşağıdaki ürünlere ayrılır.

1.4. Destilasyon Kolonunun Çalıştırılması

Destilasyon kolonunun çalıştırılmasında izlenilecek yöntemler; kolonun çevre donanımının çalıştırılması, kolona hammaddenin verilmesi, çalışmanın kontrol edilmesi ve ürün çıkış kontrolünün yapılması şeklinde olmalıdır.

1.4.1. Çevre Donanımının Çalıştırılması

Devreye alınacak kolonun vanaları kontrol edilir. Giriş vanaları, reflüks dönüş vanaları, ürün vanaları, reflüks dramı vanaları ve basınç, seviye kontrol ve seviye gösterge vanaları açılır. Kolon dip ısıtıcısı ısıtma hattı çıkış blok vanası, kolon dreyn ve ventleri, reflüks dramı dreyin ve ventleri, reflüks pompa vanaları ve kontrol vanası, by-passları kapatılır.  Kondenser soğutma ortamı devreye alınır.

1.4.2. Ham maddenin Beslenmesi

Kontrollü olarak şarj kolona verilir. Kolon basıncı kontrol edilerek işletme basıncına getirilir. Kolon dip seviyesi, seviye camından göründüğü ve dip ısıtıcısı dolduğu zaman yavaş yavaş dip ısıtıcısı ısıtma hattı çıkış blok vanası açılır.  Kolon dip ürünlerinin çekilişi, kolon normal çalışma şartlarına gelinceye kadar azaltılmalıdır. Tepe ürünü toplama dramında (reflüks dramında) çalışabilecek bir seviye göründüğü zaman, reflüks pompası çalıştırılır. Soğuk hizmet için yapılmış pompalara özellikle dikkat edilmelidir.  Kolon, normal çalışma şartlarına geldikten sonra otomatik olarak kontrol altına alınır.

1.4.2.1. Kolon Beslemesindeki Sıvı-Gaz Fazları Oranı

İki veya daha fazla sayıdaki bileşenden oluşan bir sıvı karışımı ısıtılıp kaynatıldığında meydana gelen buhar ve sıvının kompozisyonları birbirinden farklıdır. Örneğin % 10 etil alkol içeren alkol-su çözeltisi kaynatılınca meydana gelen buharın alkol konsantrasyonu % 50 olmaktadır. Meydana gelen buhar fazı soğutularak aynı işleme tekrar tekrar tabi tutulursa elde edilen çözeltide etanol konsantrasyonu sürekli artar. Destilasyon işlemi bu prensibe dayanmaktadır. Destilasyon kolonlarında bu işlem sürekli yapılmaktadır. Destilasyon kolonunda yukarı doğru yükselen buhar fazı daha uçucu bileşenleri sıvı fazdan sıyırarak daha uçucu bileşenler bakımından sürekli zenginleşir. Aynı şekilde sıvı fazda, daha az uçucu olan bileşenlerce zenginleşmektedir. Bileşenlerin bağıl uçuculukları bu ayrışmada anahtar rol oynamaktadır. Yani yüksek bağıl uçuculuk (relative volatility) daha kolay ayrışmayı sağlamaktadır. Bağıl uçuculuk basit olarak belirli bir sıcaklıkta bileşenlerin buhar basınçlarının oranı olarak (Raoult kanunu) düşünülebilir.

1.4.2.2. Besleme Sıcaklığı

Distilasyonda sıcaklık, ürün kalitesine etki eden en önemli etkendir. Basınç sabitken sıcaklık düşük olursa distillenen miktar azalır ve kolona verilmesi gereken reflüks miktarının verilememesine neden olur. Bu ise ürünlerin birbirinden ayrıştırılmasını zorlaştırır. Aşırı yüksek olması ekonomik kayıplara yol açar ve reflüks miktarının artmasına neden olur.  Ortam basıncı yükseltilirse aynı distilat miktarının sağlanabilmesi için o sıcaklığın yükseltilmesi gerekir ayrıca yüksek basınç kolon shell kalınlığının artırılmasını gerektirir.  Şarjda buharlaşma için gerekli ısı, kolona girmeden önce ısı değiştiriciler vasıtasıyla, bir başka sıcak üründen ve daha sonra yeterli gelmediği takdirde, fırın tüplerinden geçirilerek ısıtma vasıtasıyla verilir. Kolon dip sıcaklığında meydana gelen herhangi bir dalgalanma, tepeye aynı şekilde intikal ederek, ürünün kalitesine tesir ettiğinden mümkün olduğu kadar şarj miktarı ve sıcaklığının sabit tutulması gerekir. Normal olarak kolon dip sıcaklığının istenilen ürün kalite testlerini verebilecek, mümkün olan düşük sıcaklıkta tutmak istenir. Çünkü dip sıcaklığının fazlası daha çok oranda reflüks gerektirir ki, bu da tepe kondanserlerinin fazladan yüklenmesine sebep olur.

1.4.3. Çalışmanın Kontrol Edilmesi

Şarj, kolona alındıktan sonra kolonun dış kontrolleri devamlı yapılmalıdır. Belli aralıklarda, kolonun belirli yerlerinden istenilen özellikte ürün alınarak kalite kontrolü yapılır. Tepsili kolonlarda destilasyon sırasında göllenme (flooding), ağlama (weeping), gibi istenilmeyen durumlar izlenilmelidir.

1.4.4. Ürün Çıkış Kontrolü

Yoğuşma ve buharlaşma işlemleri her bir raf üzerinde gerçekleşir. Sıvı faz kolon içinde yukarıdan aşağıya doğru raftan rafa akarken uçucu olmayan bileşence zenginleşir. Kolon içine yeterli sayıda raf (dolgulu kolonlarda dolgu yüksekliği) konulduğunda, kolon dibine ulaşan ve dip ürün olarak adlandırılan bu sıvının tamamı uçucu olmayan (daha az) uçucu olan bileşen haline gelir. Buhar fazı ise raftan rafa geçişte uçucu bileşence zenginleşerek kolon boyunca yükselir ve bir yoğuşturucudan geçirilerek tamamen yoğuşturulur. Bu şekilde elde edilen sıvının bir kısmı üst ürün (Destilat) olarak alınırken, Kalan kısım raflarda gerekli olan uçucu bileşence zengin sıvı fazını oluşturmak üzere kolona tepeden geri verilirken (geri besleme-reflux) sıvının kalan kısmı üst ürün (Destilat) olarak alınır.

Hammaddenin bir kısmının buharlaştırıldığı bir işlemdir. Damıtmanın esası farklı maddelerin uçuculuklarına bağlı olarak güç veya kolay buharlaştırılabilmesidir.Karışım halinde bir sıvı

Buharlaştırıldığında oluşan buhar kolay uçucu olan maddece zengin, geride kalan sıvı ise daha az uçucu maddece daha zengin olur. Elde olunan buharlar yoğunlaştırılıp yeniden buharlaştırılırsa daha uçucu maddenin konsentrasyonu tekrar artar. Bu işlemin böylece yinelenmesi ile daha ileri derecede bir ayırma sağlanabilir.

1.3. Distilasyon Metodları

1.3.1. Kesikli distilasyon

Özellikle küçük işletmelerde ve uçuculukları yeterince farklı olan bileşenleri ayırmak için tercih edilen bir yöntemdir. Distile edilecek madde miktarı az olduğunda, distilasyonun periyodik olmayan zaman aralıklarında yapılması gerektiğinde, sadece belli bir kaynama aralığında fraksiyonun alınmasının istendiği durumlarda kesikli distilasyon uygulanabilir.

1.3.2. Sürekli distilasyon

Karışım kolona sürekli olarak beslenir ve oldukça yüksek kapasiteli tesislerde kullanılır. Sürekli distilasyon kolonlarının tüm kısımlarında akış hızları ve bileşenleri zamandan bağımsızdır. Bir sıvı karışımının damıtılarak ayrılması, karışımı oluşturan bileşenlerin uçuculukları arasındaki farka dayanır. İzafi uçuculuğun büyük olması ayırmanın kolay olması anlamına gelir. Sürekli distilasyon amacıyla kullanılan bir ekipmanın seması sekil-1'de gösterilmiştir. Şekil-1.a'da tek bir beslemeden dip ve üst ürün olarak bilinen iki ürün akımının elde edildiği bir kolon gösterilmiştir. Distilasyon kolonunda buhar akımı kolonun yukarı kısmına doğru, sıvı ise ters yönde aşağıya doğru akar. Sıvı ve buhar raflar veya dolgu maddeleri üzerinde birbiriyle temas ederler. Yoğuşturucudan alınan kondensatın bir kısmı, besleme noktasının üstünde bir sıvı akımı temin etmek için, kolonun üst kısmına geri gönderilir ve kolonun dibinden alınan sıvının bir kısmı buhar akımı temin etmek için, kazanda buharlaştırılarak tekrar kolona gönderilir.

Sürekli akımla isletilen distilasyon kolonu.

Besleme akımının kolona girdiği bölgenin altında kalan bölümde izafi olarak daha uçucu olan

bilesen sıvı içerisinden sıyrılarak alınır. Bu bölüme sıyırma bölgesi denir. Besleme noktasının üst kısmındaki bölümde daha uçucu bileşenin derişimi artar. Bu bölüme de zenginleştirme bölgesi adı verilir. Kolonlar, Sekil-b'de gösterildiği gibi genellikle birden fazla besleme akımı verilerek ve kolon boyunca yan akımlar alınarak kullanılırlar. Bu, temel işletimi değiştirmez fakat prosesin analizini daha kompleks yapar. Prosesde istenen, uçucu olmayan bir çözelti içerisinden nispeten uçucu olan bir bileşenin ayrılması olduğu durumlarda, tasarım çalışmasında zenginleştirme bölgesi ihmal edilir. Bu kolonlara sıyırma kolonları adı verilir.

Üst ürünün buhar olarak istendiği bazı işletim şekillerinde, kolonda geri akım temin etmek için sadece yeteri kadar sıvı yoğuşturulur. Bu tip yoğuşturuculara kısmi yoğuşturucu adı verilir. Sıvının tümü yoğuşturuldugunda kolona gönderilen sıvı üst ürün ile aynı bileşimde olur. Bir kısmi yoğusturucuda, geri akım ile yoğusturucudan çıkan buhar akımı dengededir. Gerçekte basit bir kolon kullanarak iki bileşenli bir beslemeden saf dip ve üst ürünler elde edilebilir. Fakat besleme ikiden fazla bilesen içeriyorsa kolonun üstünden veya altından sadece bir tek saf ürün alınabilir. O nedenle çok bileşenli bir girdiyi bileşenlerine ayırabilmek için genellikle daha fazla sayıda kolona gerek vardır.

Bir sıvı karışımın damıtılarak ayrılması, karışımı oluşturan bileşenlerin uçuculukları arasındaki farka dayanır. Bağıl uçuculuğun büyük olması ayırmanın kolay olması  anlamına gelir.

1.4. Distilasyonun Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları:

- Distilasyon kolonu boyunca birim yükseklikteki basınç düşüşü azdır.

- Düşük kapasitelerde rahat ve ekonomik olarak çalışabilmektedir.

- Korozif çözeltiler ile kullanılabilirliği yüksektir.

- Isıya duyarlı çözeltilere bile uygulanabilir.

Dezavantajları:

- Dolgu yüksekliği fazla olduğunda sıvı dağılımının güç olması

- Geniş işletme alanına sahip olmamaları.