BÖLÜM – 5

5.1	Alçak-Geçiren Basit Filtreler

5.2	Aktif Alçak-Geçiren Filtreler

5.3	Yüksek-Geçiren Basit Filtreler

5.4	Aktif Yüksek-Geçiren Filtreler

5.5	Band-Geçiren Filtreler

5.6	Band-Kesen Filtreler

Bu bölümde, sinyal işlemi için kullanılmış aktif filtreler tartışılır. Filtreler, diğer bütün dışta kalan bandları zayıflatarak, belirlenmiş bir band dahilindeki frekanslara sahip olan girişten çıkışa sinyalleri geçirme yeteneği olan devrelerdir. Bu, özel olarak seçicilik diye isimlendirilir.

Dört tip basit filtre vardır: alçak-geçiren, yüksek-geçiren, band-geçiren ve band-kesen olmak üzere. Basit filtre faaliyeti dirençlerin, kapasitörlerin ve bazen de indüktörlerin değişik yerleştirmeleri ile oluşturulur. Bunlar pasif filtreler olarak adlandırılır. Aktif filtreler, istenilen voltaj kazancını ve impedans karakteristiklerini sağlamak için, transistörleri veya işlemsel yükselteçleri kullanırlar.

5

AKTİF FİLTRELER

5.1 ALÇAK-GEÇİREN BASİT FİLTRELER

Alçak-geçiren bir filtre, kritik frekans (fk) diye isimlendirilen belirli bir frekansın üstündeki bütün frekansları yeterince zayıflatabilir ve kritik frekansın altındaki bütün frekansları geçirir.

Şekil 5.1.A da, görülen şekilde olduğu gibi, basit bir RC devresinin bir alçak geçirici filtre gibi davrandığını hatırlayınız. Kritik frekansın altındaki frekanslarda, XC R ile karşılaştırıldığında, giriş sinyalinin çoğunun çıkışa, tamamen geçirildiği durumu gerçekleştirecek şekilde yeterince büyüktür. Frekans artarken, nitekim Şekil 5.1.B de azalan sinyal voltajının görüldüğü gibi XC azalır.

Şekil 5.1 Basit alçak-geçiren filtre

Kritik Frekans ve Kapalıya-Çevrilme

Alçak-geçiren basit filtrenin geçen bandı, Şekil 5.2.A da gösterildiği gibi, çıkış voltajı giriş voltajının yüzde 70,7 si olduğunda, 0 (sıfır) dan kritik frekansa (fk) olacak şekilde tanımlanır. Geçen ideal band, nokta nokta çizgi ile gösterilir ve fk da ani bir düşmeye sahiptir. Bu filtrenin band-genişliği fk ya eşittir.

B-G = fk									(5.1)

Şekil 5.2 Alçak-geçiren tepkileri.

Geçen ideal band pratikte başarılamamasına rağmen, -20 dB/dekad ve daha yüksek düşüş oranı elde edilebilir. Şekil 5.2.B, çeşitli düşüş oranları ile alçak-geçiren, ideal bir filtre tepkisini gösterir. -20 dB/dekad oranı bir tek RC devresi ile gerçekleştirilebilir. Daha yüksek oranlar, ilave özdeş devreler gerektirir. Önceki bölümde açıklandığı gibi, Şekil 5.1 deki alçak-geçiren filtre çeşidinin kritik frekansı XC = R olduğu zaman oluşur.

(5.2)

5.1 Kesimini gözden geçirme

1. Alçak-geçiren bir filtrenin band-genişliği ………………. tarafından sınırlandırılır.

2. R = 5 kΩ ve C = 0,001 µF olduğu zaman fk yı hesaplayınız.

5.2 AKTİF ALÇAK-GEÇİREN FİLTRELER

Bu kesimde, alçak-geçiren filtreleri aktif elemanlar olarak bir işlemsel yükselteç ile inceleyeceğiz. Şekil 5.3.A, -20 dB/dekad lık bir düşüşü olan bir aktif filtreyi gösterir. Giriş devresinin, bir tek alçak-geçiren RC devresi ve birim kazancın, negatif geribeslemeli bir işlemsel yükselteç tarafından sağlandığına dikkat ediniz. Basitçe ifade edilen, bu giriş sinyali ve terslemeyen giriş arasında bir RC filtresi ile bir voltaj izleyicisidir.

Şekil 5.3 Tek-kutup aktif alçak-geçiren filtre ve tepki eğrisi.

Terslemeyen girişteki voltaj aşağıdaki gibidir.

İşlemsel yükseltecin orta-bölge kazancı 1 olduğu için, çıkış voltajı

(5.3)

dır.

İşlemsel yükseltecin iç kritik frekansının, alçak-geçiren filtrenin istenilen kritik frekansından (fk) çok daha büyük olduğunu kabul ederek, voltaj kazancı, Şekil 5.3.B de görüldüğü gibi, -20 dB/dekad eğimde gidecektir.

-20 dB/dekad eğimli düşüşü meydana getiren bir tek RC devreli bir filtre, bir tek-kutup veya birinci-mertebe filtre olarak ifade edilir.

Aktif-Geçiren Butterworth Filtreler

Aktif filtrelerin birkaç çeşidi vardır, fakat diğer çeşitleri ile özet bir karşılaştırma yeterli olacak ve amaçlananı gösterme için de Butterworth filtresi anlatılacaktır. Butterworth filtre geçirdiği bandda çok düzgün bir çıkış gösterir. Bundan dolayı, Butterworth tip fitreye bazen aşırı düzgün band aralığı sağlayan olarak da bakılabilir.

Şekil 5.4 Çift-kutup alçak-geçiren filtre.

Şekil 5.4.A, bir çift-kutup (ikinci-mertebe) Butterworth alçak-geçiren filtreyi gösterir. Bir filtredeki herbir RC devresi bir kutup olarak düşünüldüğü için, çift-kutup filtre, Şekil 5.4.B de gösterildiği gibi, -40 dB/dekad lık bir düşüş oranı meydana getirmek için iki RC devresi kullanılır. Şekil 5.4 deki aktif filtre devresinde işlemsel yükselteç bir voltaj izleyici gibi bağlanıldığı için, hemen hemen fk ya kadar birim kazanca sahiptir.

RC devrelerinden biri R1 ve C1 diğeri R2 ve C2 tarafından şekillendirilir. Bu filtrenin kritik frekansı, aşağıdaki formülü kullanarak hesap edilebilir.

(5.4)

Şekil 5.5 Butterworth alçak-geçiren filtre (çift-kutup)

Şekil 5.5.A, 1kHz lik bir kritik frekansla Butterworth tepkisini meydana getirmek için seçilen değerlerle, bir çift-kutup alçak-geçiren filtre ile ilgili bir örnek gösterir. C1 = 2C2 ve R1 = R2 olduğuna dikkat ediniz. Bu ilişkilerden dolayı, fk da 0,707 (-3 dB) kazançlı, son derece düz Butterworth tepkisini kabul eder. 1 kHz den başka kritik frekanslar için, kapasitans değeri frekansla tersinir olarak ayarlanabilir. Örneğin, 2 kHz lik bir filtre elde etmek için, C1 ve C2 nin değerleri yarıya indirilir; 500 Hz lik bir filtre için, değerler iki misli yapılır. Bunlar, Şekil 5.5.B ve C de gösterilirler.

Örnek 5.1

Şekil 5.6 daki filtre devresinde 3 kHz lik bir kritik frekansı meydana getirmek için kapasitans değerini hesaplayınız.

Şekil 5.6

Çözüm:

Herbiri 22 kΩ da direnç değerleri evvelce yerleştirilmiştir. Be değerler, 1 kHz referans filtreninkinden farklı olduğu için, kapasitans değerlerini elde etmek için ayarlama metodunu kullanmalıyız. Bunun için, kritik frekans formülünü kullanacağız.

C1 = 2C2 ve R1 = R2 = R olduğu için,

burdan C2 için düzenlersek,

C1 = 2C2 = 2(0,0017µF) = 0,0034µF

Şekil 5.7 de, bir üç-kutup Butterworth düzenlemesi görülür. Bu katlanılmış düzenlemenin, bir çift-kutup filtrenin bir tek kutup tarafından takip edilmesi ile gerçekleştirildiğine dikkat ediniz. Üç kutupla, - 60 dB/dekad lık bir düşüş oranı meydana getirilir. (herbir kutup için -20 dB/dekad).

Verilen örnek değerler, fk =1 kHz içindir. Kapasitanslar, tamamen iki-kutup durum için yapıldığı gibi, diğer kritik frekans değerleri için, tersinir olarak, ayarlanılırlar. Aşağıdaki bağlantılara dikkat ediniz: C1 = 2C3, C3 = 2C2 ve R1 = R2 = R3 = R.

Şekil 5.7 Üç-kutup Butterworth alçak-geçiren filtre (fk = 1 kHz)

Bu bağıntılar, fk da 0,707 (-3 dB) lik kazançla aşırı düzgün olan Butterworth tepkisi meydana getirir. Bu filtrenin kritik frekansı, aşağıdaki formülü kullanarak hesap edilebilir.

(5.5)

Örnek 5.2

Referans olarak, Şekil 5.7 deki 1 kHz lik filtreyi kullanarak, Şekil 5.8 deki 4 kHz lik filtrede ihtiyaç duyulan kapasitans değerlerini hesaplayınız.

Şekil 5.8

Çözüm:

Şekil 5.7 de 1 kHz lik filtreyi referans olarak kullanarak, kritik frekansı (fk) dört kere arttırmak için kapasitör değerleri dört kez azaltılır.

,	,

Bu değerlerin doğruluğu, denklem (5.5) kullanılarak aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:

Diğer Düzenlemeler

Butterworth karakteristik tepkisine ilaveten, diğer filtre çeşitlerini, keza uygun şekilde ifade etmek doğru olur. Bunların ikisi; Bersel ve Chebyshev filtreleridirler. Özet bir karşılaştırma anlaşılmalarını sağlar.

Butterworth filtre, geçen bandda çok düz, geniş bir tepkiye ve kutup başına -20 dB/dekad lık bir düşüş oranına sahiptir. Mamafih, faz tepkisi lineer değildir ve filtre içinden geçen sinyallerin faz kayması (böylece, zamanı geciktirme), frekansla lineer olmayacak şekilde değişir. Bundan dolayı, Butterworth filtreye uygulanmış bir puls, pulsun yükselme ve düşme sınırlarının herbir frekans bileşeni farklı bir zaman gecikmesini deneyeceği için, çıkış üzerinde aşırılıklara sebep olacaktır. Butterworth filtreler, normal olarak, geçen bandda bütün frekanslar aynı kazanca sahip olması zorunlu olduğunda kullanılırlar.

Aktif filtrenin Bassel tipi lineer bir faz karakteristiği gösterir. Bu, faz kaymasının frekansla lineer olarak arttığını ifade eder. Sonuç, bir giriş pulsu ile çıkış üzerinde aşırılığın hemen hemen olmadığıdır. Bu sebeple, Bessel filtreler dalganın şeklinde bozulma olmaksızın dikdörtgen dalga şekillerini filtreleme için kullanılırlar.

Bessel filtreler Butterworth filtrelerinden başka iki yönden farklıdır. Bunlardan biri, kutup başına düşüş oranı -20 dB/dekad dan daha azına sahip olması ve kesilim frekansının, filtre içindeki faz kaymasının maksimum faz kaymasının yarısı olduğundaki frekans olarak tanımlanıyor olduğudur.

Chebyshev tipi filtre, kutup başına -20 dB/dekad dan daha büyük bir düşüş oranına sahip olduğu için, bir hızlı düşüşe ihtiyaç duyulduğunda faydalıdır. Bu, Butterworth inkinden daha büyüktür. Böylece, Chebyshev filtrelerin, verilen bir düşüş oranı için daha az kutup ve daha az kompleks bir devre olarak gerçekleştirilebileceğini söyleyebiliriz. Bu tip filtre, Butterworth dan daha az, bir lineer faz tepkisine ve geçen bandda dalgalanma (ripil) dezavantajına sahiptir.

Bessel ve Chebyshev filtreler, üç tipin herbiri için farklı olan, yalnız direnç ve kapasitör değerleri ile Butterworth için verilendeki gibi aynı basit devre şemasına sahip olabilirler. Şekil 5.9 üç filtre tipinin herbiri için, ilginç olarak alçak-gerilim tepkisinin bir karşılaştırmasını gösterir.

Şekil 5.9 Üç tip filtre tepkisinin karşılaştırmalı grafikleri.

5.2 Kesimini gözden geçirme

1. Devre bileşenleri olarak, kutup neyi ifade eder?

2. Nasıl bir tepki Butterworth filtreyi karakterize eder?

5.3 YÜKSEK-GEÇİREN BASİT FİLTRELER

Yüksek geçiren bir filtre, kritik frekansın altındaki bütün frekansları anlamlı bir şekilde zayıflatan ve üstündeki bütün frekansları geçirendir.

Şekil 5.10.A daki gibi, bir RC devresinin yüksek geçiren bir filtre gibi davrandığını hatırlayınız. Düşük frekanslarda, XC R ile karşılaştırıldığında çok büyüktür ve bu yüzden, giriş sinyal voltajının çoğu, çok küçük çıkış voltajı ile sonuçlanacak şekilde kapasitör üzerine düşürülür. Frekans artarken, Şekil 5.10.B de gösterildiği gibi, daha çok çıkış voltajının R nin uçları arasında oluşmasına izin vererek, XC azalır.

Şekil 5.10 Yüksek-geçiren basit filtre.

Kritik Frekans ve Kapalıya-Çevrilme

Kritik frekans, Şekil 5.11.A da görüldüğü gibi, tabii, çıkış voltajı giriş voltajının yüzde 70,7 si olduğundaki frekanstır. İdeal tepki eğrisi nokta nokta çizgi ile gösterilir ve fk da ani bir düşmeye sahiptir. Pratikte ideal başarılamamasına rağmen, 20 dB/dekad düşüş oranı ve daha yüksek olanı gerçekleştirilebilir. Şekil 5.11.B çeşitli düşüş oranları ile yüksek-geçiren bir filtre tepkisini gösterir. 20dB/dekad oranı bir tek RC devresi ile meydana getirilir. Daha yüksek oranlar ilave RC devrelerini gerektirir.

Basit RC alçak-geçiren filtrede olduğu gibi, yüksek-geçiren kritik frekansı da XC = R ye karşılıkgelir ve 	formülü ile hesap edilir.

Şekil 5.11 Yüksek-geçiren tepkileri

5.3 Kesimini gözden geçirme

1. Basit bir yüksek-geçiren RC filtresini kabaca çiziniz.

2. R = 10 kΩ ve C = 0,02 µF olduğu zaman fk yı hesaplayınız.

5.4 AKTİF YÜKSEK-GEÇİREN FİLTRELER

Şekil 5.12 Tek-kutup aktif yüksek-geçiren filtre ve tepki eğrisi.

Şekil 5.12.A da, 20 dB/dekad düşüş eğimli bir yüksek-geçiren aktif filtre görülür. Giriş devresinin bir tek yüksek-geçiren RC devresi ve negatif geribeslemeyle işlemsel yükselteç tarafından birim kazancın sağlanmasına dikkat ediniz. Şekil 5.12.B de, tepki eğrisi görülür.

Şekil 5.13 Yüksek-geçiren filtre tepkisi.

İdeal olarak, yüksek-geçiren bir filtre, Şekil 5.13.A da görüldüğü gibi, fk nın üstündeki bütün frekansları, istisnasız geçirir. Tabii, pratikte bu durum doğru değildir. Önceki bölümlerde öğrendiğimiz gibi, bütün işlemsel yükselteçler, doğal olarak, yüksek frekanslarda yükselteç tepkisini sınırlayan, iç RC devrelerine sahiptir. Aktif yüksek-geçiren filtrede durum böyledir. Şekil 5.13.B de görüldüğü gibi, esasen bu tip filtreyi yüksek geçiren bir filtre gerçeğinden ziyade, bir geniş band-geçiren filtre yapan, onun tepkilerini sınırlayan daha üst bir frekans vardır. Pekçok uygulamada, iç yüksek frekans kesiliminin ihmal edilebilir olduğu, filtrenin kritik frekansından (fk) çok daha büyüktür.

Terslemeyen girişteki voltaj aşağıdaki gibidir.

İşlemsel yükselteç, birim kazançlı bir voltaj izleyici gibi bağlanıldığı için, çıkış voltajı

(5.6)

dır.

Bir işlemsel yükseltecin iç kritik frekansları, filtrenin istenen kritik frekansından (fk) çok daha büyük olacağı kabul edilirse, Şekil 5.13.B de görüldüğü gibi, kazanç 20 dB/dekad lık eğimle azalacaktır. Devre bir tek RC ye sahip olduğu için, bu bir tek-kutup filtredir.

Yüksek-Geçiren Butterworth Filtreleri

Tamamen alçak geçiren karşılığı gibi, yüksek-geçiren Butterworth frekanslarının, kesin olarak belirlenilmiş bölgesi üzerinde çok düz geniş bir tepkiye göre karakterize edilir.

Şekil 5.14, bir çift-kutup Butterworth aktif yüksek-geçiren filtreyi gösterir. Direnç ve kapasitörlerin pozisyonları hariç alçak-geçiren tipin yerini tutan ile aynı olduğuna dikkat ediniz.

Şekil 5.14 İki kutup aktif yüksek-geçiren devre.

Bu filtre, fk nın altında 40 dB/dekad lık bir düşüş oranına sahiptir ve kritik frekans

(5.7)

ile verilir.

Şekil 5.15 1 kHz lik kritik frekanslı Butterworth tepkisini meydana getirmek için seçilmiş değerlerle bir çift-kutup yüksek-geçiren filtreyi gösterir. Filtreyi oluşturan devre elemanları arasındaki bağıntılar, fk da 0,707 (-3 dB) lık bir kazancı sağlayacağı ve Butterworth tepkisini meydana getireceği için R2 = 2R1 ve C1 = C2 olduğuna dikkat ediniz. 1kHz den başka frekanslar için, direnç değerleri, alçak-geçiren durumda kapasitörlerle ilgili yapıldığı gibi, tersinir olarak ayarlanabilir.

Şekil 5.15 İki-kutup Butterworth yüksek-geçiren filtre (fk = 1kHz).

Örnek 5.3

Şekil 5.16 daki filtre devresinde, 5,5 kHz lik kritik frekans meydana getirmek için gerekli direnç değerlerini heaplayınız.

Şekil 5.16

Çözüm:

Herbiri 0,002 µF olan kapasitör değerleri seçilmiştir. Bunlar 1 kHZ lik referans filtre değerlerinden farklı olduğu için, direnç değerlerini elde etmek için ayarlama metodunu kullanamayız.

R2 = 2R1 ve C1 = C2 = C olduğu için

R1 için çözerek,

Şekil 5.17 de, bir üç-kutup yüksek geçiren filtre aktif devre düzenlemesi görülür. Üç-kutup, fk ın altında 60 dB/dekad lık bir düşüş oranı başarılır. Bir filtrede herbir kutbun, yaklaşık 20 dB/dekad lık katkıda bulunduğunu hatırlayınız.

Şekil 5.17 Üç-kutup Butterworth yüksek-geçiren filtre (fk = 1 kHz)

Verilen örnek değerler fk = 1 kHz içindir. Diğer kritik frekansları elde etmek için, dirençler tersinir olarak ayarlanılırlar. Aşağıdaki bağlantılara dikkat ediniz:

R3 = 2R1, R2 = 2R3 ve C1 = C2 = C3

Bu bağlantılar yeterince düz Butterworth tepkisini meydana getirir ve fk da 0,707 (-3dB) lık bir kazancı sağlar. Kritik frekans için formül,

(5.8)

dür. Burada, C = C1 = C2 = C3.

Örnek 5.4

Şekil 5.18 de gösterilen yüksek-geçiren filtre devresinde 500Hz lik kritik frekans için gerekli direnç değerlerini bulunuz.

Şekil 5.18

Çözüm: Şekil 5.17 deki, 1 kHz lik kritik frekansa sahip referans filtre devresinden yararlanılabilir. Şekil 5.18 deki direnç değerleri, 1 kHz kritik frekanslı referans filtresinin sahip olduğu direnç değerlerinin katları alınarak bulunur.

R1 = 2(5kΩ) = 10kΩ, R2 = 2(20kΩ) = 40kΩ, R3 = 2(10kΩ) = 20kΩ

Bu değerler, denklem (5.8) kullanılarak aşağıdaki gibi doğrulanılabilir.

Diğer Düzenlemeler

Yüksek-geçiren filtre, Bessel ve Chebyshev karakteristikleri ile devre elemanı değerlerini ayarlayarak dizayn edilebilir. Alçak-geçiren durumda kullanılan genel tanım burda da uygulanır.

5.4 Kesimini gözden geçirme

1. Yüksek-geçiren bir Butterworth filtresi, uygun bir alçak-geçiren uyarlamasından işlevini yürütmede nasıl fark vardır?

2. Yüksek-geçiren bir filtrenin direnç değerleri katlanırsa, kritik frekans ne olur?

5.5 BAND-GEÇİREN FİLTRELER

Band-geçiren bir filtre, bu bandın dışında olan diğerlerinin tamamını yok eder. Bir alt ve üst frekans sınırları arasında, bir band içinde uzanan bütün sinyalleri geçirir. Şekil 5.19 da, genel bir frekans tepki eğrisi gösterilir. Band-genişliği, alt kritik frekans (fk1) ve üst kritik frekans (fk2) arasındaki fark olarak tanımlanır. Tabii, kritik frekanslar, tepki eğrisinin maksimumunun yüzde 70,7 si olduğundaki noktalardır. Bölüm 2 den, bunların 3 dB noktaları olarak isimlendirildiğini hatırlayabilirsiniz. Geçen bandın merkezindeki frekans, rezonans frekansı (fr) veya orta (merkez) frekans diye isimlendirilir.

B-G = fk2 – fk1									(5.9)

Şekil 5.19 Genel band-geçiren tepki eğrisi

Kalite Faktörü

Band-geçiren fitrenin kalite faktörü, orta-frekansın band-genişliğine oranıdır.

(5.10)

Qk değeri, band-geçiren bir filtrenin seçiciliğinin bir göstergesidir. Daha yüksek Qk değerli bir filtre, daha düşük Qk değerli bir filtreye göre daha az frekans geçirecektir.

Band-geçiren filtreler, bazen dar-band (Qk ≥ 10) veya geniş-band (Qk < 10) olarak sınıflandırılır.

Örnek 5.5

Belli bir band-geçiren filtre 15 kHz lik bir orta-frekansa ve -3 dB için 1 kHz lik B-G ne sahiptir. Qk nü bulunuz ve dar-band veya geniş-band olarak sınıflandırınız.

Çözüm:

Qk > 10 olduğu için, bu filtre bir dar-band filtre olarak sınıflandırılması gerekir.

Yüksek-Geçiren / Alçak-Geçiren Birleşimi Kullanan Band-Geçiren Filtre

Band-geçiren bir filtre oluşturmanın bir yolu, Şekil 5.20.A da görüldüğü gibi, yüksek-geçiren bir Butterworth  filtrenin alçak-geçiren bir Butterworth filtre tarafından takip edilen kademeli bir düzenlemedir. Görülen filtrelerin herbiri, şeklin B kısmının birleşik tepki eğrisinde görüldüğü gibi, tepki eğrisinin düşüş oranlarının ± 40 dB/dekad olduğu bir iki-kutup görünümündedir.

Şekil 5.20 Alçak-geçiren iki-kutup Butterworth filtreyle yüksek-geçien iki-kutup Butterworth filtrenin oluşturduğu band-geçiren filtre. (filtrelerin kademelendirildiğindeki sıra önemli değil.)

Herbir filtrenin kritik frekansı, görüldüğü gibi tepki eğrileri üst-üste geldiğinde seçilir. Yüksek-geçiren filtrenin kritik frekansı alçak-geçireninkinden daha düşüktür.

Geçen-bandın daha düşük kritik frekansı (fk1) yüksek-geçiren filtrenin kritik frekansı ile ayarlanır. Geçen-bandın üst kritik frekansı (fk2), alçak-geçiren filtrenin kritik frekansıdır. İdeal olarak, geçen bandın orta-frekansı (fr), fk1 ve fk2 nin geometrik ortalamasıdır. Aşağıdaki formüller, Şekil 5.20 deki band-geçiren filtrenin üç frekansını ifade eder.

(5.11)

(5.12)

(5.13)

Örnek 5.6

Şekil 5.21 deki filtre için, band-genişliği ve orta-frekansı bulunuz. Tepki eğrisini kabaca çiziniz.

Şekil 5.21

Çözüm:

Yüksek-geçiren filtrenin kritik frekansı:

Alçak-geçiren filtrenin kritik frekansı:

B-G = fk2 – fk1	 =1,5kHz – 450Hz = 1,05kHz

Tepki eğrisi Şekil 5.22 de görülür.

Şekil 5.22

Katmerli-Geribeslemeli Band-Geçiren Filtre

Şekil 5.23, negatif geribeslemenin R2 ve C1 üzerinden olduğu, katmerli-geribeslemeli bir devre ile bir işlemsel yükselteci gösteriyor.

R1 ve C1 alçak-geçiren tepkiyi sağlar ve R2 ile C2 ise yüksek-geçiren tepkiyi sağlar. Bu filtrenin maksimum kazancı, Ar1 rezonans frekansında oluşur ve 1 den daha büyük olabilir.

Şekil 5.23 Katmerli-geribeslemeli band-geçiren filtre.

Aşağıdaki gibi, R1 ve R3 ün C1 geribesleme yolunda paralel olduğunu kabul ederek, rezonans frekansı (fr) için bir ifade geliştirilebilir.

C1 = C2 = C yaparak

(5.14)

meydana gelir.

Kapasitörler için uygun bir değer seçilir; daha sonra, fr, B-G ve Ar için istenen değerler esas alarak üç direncin değerleri hesap edilir.

Bildiğiniz gibi, Qk faktörü, Qk =……… bağıntısından bulunabilir ve dirençler aşağıdaki formülleri kullanarak bulunurlar. (türetilmeksizin ifade edilen)

(5.15)

(5.16)

(5.17)

Bir kazanç ifadesi geliştirmek için, denklem (5.15) ve (5.16) yı Qk için çözeriz:

Qk = 2πfrArCR1

Qk = πfrCA2

O halde,

2πfrArCR1 = πfrCA2

Sadeleştirerek,

2ArR1 = R2

(5.18)

elde ederiz.

Denklem (5.17) nin patdasının pozitif olması için kazanç üzerinde bir sınırlamayı zorlayan,  Ar < 2Q2k dır.

Örnek 5.7

Şekil 5.24 deki filtre için rezonans frekansını, maksimum kazancı ve band genişliğini bulunuz.

Şekil 5.24

Çözüm:

Qk =πfrCR2

=π(736Hz)(0,01µF)(180kΩ)=4,16

5.5 Kesimini gözden geçirme

1. Belli bir band-geçiren filtre 99kHz lik bir alçak kritik frekansa ve 101 kHz lik bir yüksek kritik frekansa sahiptir. Band-genişliği nedir? Orta-frekansı nedir?

2. 1. Sorudaki filtrenin kalite faktörü (Qk) nedir?

3. Aktif band-geçiren filtrenin iki tipini yazınız.

5.6 BAND-KESEN FİLTRELER

Aktif filtrenin başka kategorisi, çentik, atılan-band veya çıkarılan-band olarak bilinen band-kesendir. İşleyişi, dışta kalanların hepsini geçiren ve belli bir band-genişliği içinde kalan frekansları çıkarıyor olduğundaki görünüşü ile band-geçiren filtrenin aksi durumu olarak düşünülebilir. Band kesen bir filtre için genel bir tepki eğrisi Şekil 5.25 de görülür. Band-genişliğinin tamamen, band geçiren tepkisinin durumunda olduğu gibi. -3 dB noktaları arasındaki frekansların bandı olduğuna dikkat ediniz.

Şekil 5.25 Genel Band-kesen tepkisi.

Bir örnek olarak, band-kesen bir filtrenin yapısı, Şekil 5.26 da görülen katmerli-geribesleme düzenlemesidir. Bu görünüşünün R3 ün atıldığı RA ve RB nin ilave edildiği durum hariç, son kesimde incelenen katmerli-geribeslemeye benzerdir.

Şekil 5.26 Katmerli-geribeslemeli Band-kesen filtre

C1 = C2 = C seçildiği zaman, band-kesen filtrenin bu tipi için rezonans frekansı aşağıdaki gibi ifade edilir.

(5.19)

Band-genişliği aşağıdaki gibi ifade edilir.

(5.20)

Örnek 5.8

Şekil 5.27 deki band-kesen filtrenin rezonans frekansını ve band-genişliğini bulunuz.

Şekil 5.27

Çözüm:

5.6 Kesimini gözden geçirme

1. fr = 1,5 kHz ve B-G = 250 Hz ise band-kesen bir filtrenin Qk faktörü nedir?

2. Örnek 5.8 deki, C kapasitörü 0,022 µF olarak değiştirilirse, fr ve B-G ne olur.

5. BÖLÜM PROBLEMLERİ

1. Yanda verilen aktif filtre devresi için çıkış voltajını, frekansın kritik frekansın iki katı olduğunda bulunuz. Kutup sayısını yazınız.

2.Aşağıda verilen işlemsel yükselteci devreleri için, kritik frekansı ve düşüş oranını bulunuz.

3. Yanda verilen aktif filtre devresi için kritik frekansı bulunuz. Kutup sayısını yazınız.

4. Aşağıda verilen aktif filtre devresinin kalite faktörünü hesaplayınız.

5. Şekildeki aktif filtre devresinde 2,5 kHz lik frekans için gerekli kapasitans değerini hesaplayınız.

6. Aşağıdaki şekilde verilen aktif filtrenin tipini, kutup sayısını ve kritik frekansını belirleyiniz.

7. Yanda verilen Butterworth aktif filtre devresinde kritik frekansın 5kHz olması için gerekli direnç değerleri ne olmalıdır.

8. Bessel ve Chebyshev filtrelerin temel karakteristiklerini yazınız.