NİCEL ANALİZ

Nicel Analiz Yöntemleri ve Temelleri

Nicel Analizin Basamakları

Duyarlılık

NİCEL ANALİZ YÖNTEMLERİNİN TEMELLERİ

Bilgi 1. Bir örnekte, bileşen/bileşenlerin miktarını veya derişimini ( % derişim, molarite, normalite, mgL1-, gL1- vb.) belirlemek için yapılan analize nicel analiz denir.

1.1. İçeriği bilinmeyen bir örnekte, herhangi bir bileşenin miktarını veya derişimini (kütlece %, molarite, normalite, mgL1-, gL1- vb.) belirlemek için yapılan analize ne ad verilir?

a) Nitel analiz 		c) Nicel analiz		b) Yapısal analiz

d) Spektroskopik analiz 	e) Kromatografik analiz

Bilgi 2. Gravimetri ve volumetri klasik analiz yöntemleridir. Spektroskopi, kromatografi ve elektroanalitik analiz yöntemleri aletsel (instrümental) analiz yöntemleridir.

1.2. Aşağıdakilerden hangileri klasik analiz yöntemidir?

I. Spektroskopi

II. Volumetri

III. Kromatografi

IV. Gravimetri

a) I, II		b) II, IV	c) III, IV		d) I, III		e) II, III, IV

1.3. Aşağıda verilen analiz yöntemlerinden hangileri klasik analiz yöntemidir?

I. Elektrokimyasal analiz yöntemleri

II. Volumetrik analiz yöntemleri

III. Spektroskopik analiz yöntemleri

IV. Gravimetrik analiz yöntemleri

V. Kromatografik analiz yöntemi

a) I, II, III	b) II, IV, V	c) II, IV	d) IV, V	e) II, III, IV, V

1.4. Aşağıdakilerden hangileri aletsel (instrümental) analiz yöntemidir?

I. Spektroskopi

II. Volumetri

III. Kromatografi

IV. Gravimetri

a) I, II		b) III, IV	c) II, IV	d) I, III		e) II, III, IV

1.5. Aşağıda verilen analiz yöntemlerinden hangileri aletsel analiz yöntemidir?

I. Spektroskopik analiz yöntemleri

II. Volumetrik analiz yöntemleri

III. Gravimetrik analiz yöntemleri

IV. Elektrokimyasal analiz yöntemleri

V. Kromatografik analiz yöntemi

a) I, II, III	b) II, IV, V	c) II, IV	d) I, IV, V	e) II, III, IV, V

Bilgi 3. Kütle ölçme esasına dayanan analiz yöntemlerine gravimetri denir.

1.6. Aşağıda verilen analiz yöntemlerinden hangisi kütle ölçme esasına dayanır?

a) Volumetri 		b) Gravimetri		c) Elektrokimyasal analiz yöntemleri

d) Kromatografi		e) Spektroskopi

Bilgi 4. Hacim ölçme esasına dayanan analiz yöntemlerine volumetri denir.

Bilgi 5. Volumetrik analiz yöntemleri dört temel kimyasal tepkimeye dayanır. Bunlar;

1. Asit baz tepkimelerine dayanan volumetrik analizler

2. Çökme çözünme tepkimelerine dayanan volumetrik analizler

3. Redoks tepkimelerine dayanan volumetrik analizler

4. Kompleks oluşum tepkimelerine dayanan volumetrik analizlerdir.

1.7. Aşağıda verilen analiz yöntemlerinden hangisi hacim ölçme esasına dayanır?

a) Volumetri 		b) Gravimetri  		c) Elektrokimyasal analiz yöntemleri

d) Kromatografi		e) Spektroskopi

Bilgi 6. Kromatografik analiz yöntemi (Kromatografi):Bu analiz yönteminin 1. Örnek madde, 2. Sabit faz ve 3. Hareketli faz olmaz üzere üç ana bileşeni vardır. Örnek madde; znaliti içeren maddedir. Sabit faz; İner bir destek üzerine (cam, plasitik veya metal gibi) bağlanmış bir katı, katıya emdirilmiş sıvı veya kağıttır. Hareketli faz bir çözücü, çözücü karışımı, gaz veya süper kritik akışkandır.

Sabit faz üzerine ekimli bir örnek maddenin, hareketli fazla dengeye getirildiği kapalı bir sistemde, bileşenlerin sabit fazda alıkonma kuvvetinin farklılığının ölçümüne dayanır.

1.8. Aşağıda verilen analiz yöntemlerinden hangisi alıkonma kuvveti farklılığının ölçme esasına dayanır?

a) Volumetri		b) Gravimetri  	c) Elektrokimyasal analiz yöntemleri

d) Kromatografi	e) Spektroskopi

Bilgi 7. Spektroskopik analiz yöntemleri: Madde ve ışın etkileşimlerini inceleyen bilim dalına spektroskopi, madde ışın etkileşmelerine dayanan analiz yöntemlerine ise spektroskopik analiz yöntemleri denir.

1.9. Aşağıda verilen analiz yöntemlerinden hangisi madde ışın etkileşiminde absorbans ölçme esasına dayanır?

a) Volumetri		b) Gravimetri  		c) Elektrokimyasal analiz yöntemleri

d) Kromatografi		e) Spektroskopi

Bilgi 8. Elektroanalitik analiz yöntemleri: Maddenin elektrik enerjisi ile etkileşiminde fiziksel ve kimyasal değişimler gerçekleşir. Bu değişimlerde kimyasal enerjinin elektrik enerjisine, elektrik enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşümünü inceleyen bilim dalına elektrokimya denir. Elektrokimya temelinde geliştirilmiş analiz yöntemlerine elektroanalitik analiz yöntemleri denir. Bu analizler, analiz yapılacak maddenin indirgenme-yükseltgenme gibi kimyasal, elektriksel iletkenlik gibi fiziksel özelliklerine dayanır.

1.10. Aşağıda verilen analiz yöntemlerinden hangisi volt, akım gibi değişkenlerin ölçümüne dayanır?

a) Volumetri		b) Gravimetri  		c) Elektrokimyasal analiz yöntemleri

d) Kromatografi		e) Spektroskopi

1.11. Aşağıda verilen analiz yöntemlerinden hangisi/hangileri ile nitel analiz yapılamaz?

I. Volumetri

II. Gravimetri

III. Kromatografi

a) I, II		b) II, III	c) Yalnız III		d) I, III		e) I, II, III

1.12. Aşağıda verilen analiz yöntemlerinden hangisi/hangileri ile nitel analiz yapılamaz?

I. Volumetri

II. Spektroskopi

III. Kromatografi

a) I, II		b)II, III	c) Yalnız I		d) I, III		e) I, II, III

Bilgi 9.Nötralimetri: Asit baz tepkimeleri veya nötürleşme tepkimelerine dayanan nicel analiz yöntemlerine nötralimetri denir. Asidimetri ve alkalimetri olmak üzere ikiye ayrılabilir. Volumetrik analiz yöntemidir.

1.13. Asit baz tepkimelerine dayanan nicel analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Nötralimetri			b) İyodimetri			c) İyodometri

d) Manganometri		e) Arjantometri

Bilgi 10.Asidimetri: Belli hacimdeki örnek çözeltisindeki analitin miktarı; derişimi bilinen asit çözeltisi ile yapılan titrasyonda asit çözeltisinin sarfiyatı ve asitin derişimine bağlı olarak hesaplanır. Derişimi bilinen asit çözeltisi ile yapılan titrimetrik analizler asidimetri olarak da bilinir. Analit bazik özelliktedir.

1.14. Belli hacimdeki örnekteki analitin miktarı; derişimi bilinen asit çözeltisi ile yapılan titrasyonda asit çözeltisinin sarfiyatı ve derişimine bağlı olarak hesaplandığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asidimetri				b) İyodimetri			c) İyodometri

d) Manganometri		e) Arjantometri

Bilgi 11.Alkalimetri: Belli hacimdeki örnek çözeltisindeki analitin miktarı; derişimi bilinen baz çözeltisi ile yapılan titrasyonda baz çözeltisinin sarfiyatı ve bazın derişimine bağlı olarak hesaplanır. Derişimi bilinen baz çözeltisi ile yapılan titrimetrik analizler alkalimetri olarak da bilinir. Analit asidik özelliktedir.

1.15. Belli hacimdeki örnekteki analitin miktarı; derişimi bilinen baz çözeltisi ile yapılan titrasyonda baz çözeltisinin sarfiyatı ve derişimine bağlı olarak hesaplandığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asidimetri				b) İyodimetri			c) İyodometri

d) Manganometri		e) Alkalimetri

Bilgi 12.Redoksometri: Redoks tepkimelerine dayanan nicel analiz yöntemlerine redoksometri denir. Permanganat, bikromat ve iyoda dayalı redoksometrik analiz yöntemleri en önemlilerindendir.

Bilgi 13.Manganometri: Belli hacimdeki örnek çözeltisindeki analitin miktarı, analitin derişimi bilinen permanganat çözeltisi ile titrasyonunda yapılan permanganat sarfiyatı ve derişimine bağlı olarak hesaplanır. Permanganat çözeltisi ile yapılan titrimetrik analizler manganometri olarak da bilinir. Analit indirgen özelliktedir.

1.16. Belli hacimdeki örnekteki analitin miktarı, derişimi bilinen permanganat çözeltisi ile yapılan titrasyonda yapılan permanganat sarfiyatı ve permanganatın derişimi üzerinden hesaplanma ile belirlendiği analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asidimetri				b) İyodimetri			c) İyodometri

d) Manganometri		e) Arjantometri

Bilgi 14.İyodimetri: Zayıf asidik veya zayıf bazik ortamda (pH = 6.0-7.5) derişimi bilinen I2 çözeltisinin kullanıldığı ve iyodu (I2) iyodüre (I-) indirgeyebilen maddelerin nicel analizinin yapıldığı yönteme iyodimetri denir. Belirteç olarak çözünür nişasta (nişasta pişmişi) kullanılır. Volumetrik analiz yöntemidir. Analit indirgen özelliktedir.

Genel olarak titrasyonda gerçekleşen tepkime denklemi aşağıdaki gibidir.

1.17. Zayıf asidik veya zayıf bazik ortamda (pH = 6.0-7.5) derişimi bilinen I2 çözeltisinin kullanıldığı ve iyodu (I2) iyodüre (I-) indirgeyebilen maddelerin belirlendiği analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asidimetri				b) İyodimetri		c) İyodometri

d) Manganometri		e) Arjantometri

Bilgi 15. İyodometri: Bu yöntemde analitin miktarı dolaylı olarak belirlenir. Örnekteki analit, I1-‘ü I2’a dönüştürür. Açığa çıkan I2 ise nişasta belirteci eşliğinde derişimi bilinen Na2S2O3 çözeltisi ile titre edilir. Titrasyonda yapılan sarfiyat değeri üzerinden analitin miktarı hesaplanır. Belirteç olarak çözünür nişasta (nişasta pişmişi) kullanılır. Analit yükseltgen özelliktedir.

1.18. Örnekteki analitin I1- ile tepkimesinde açığa çıkan I2’un nişasta belirteci eşliğinde derişimi bilinen Na2S2O3 çözeltisi ile titrasyonunda yapılan sarfiyat değeri üzerinden analitin miktarının hesaplandığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asidimetri				b) İyodimetri  			c) İyodometri

d) Manganometri		e) Arjantometri

Bilgi 16.Kompleksimetri: Kompleks bileşik oluşum tepkimelerine dayanan nicel analiz yöntemlerine kompleksimetri denir. İçme suyunda sertlik belirlemek için uygulanan EDTA çözeltisi ile yapılan nicel analizler en önemlileridir.

1.19. Kompleks bileşik oluşum tepkimelerine dayanan nicel analiz yöntemlerine bağlı olarak analit miktarı veya derişiminin hesaplandığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asidimetri				b) İyodimetri  			c) İyodometri

d) Kompleksimetri		e) Arjantometri

Bilgi 17.Arjantometri: Bazı volumetrik nicel analiz yöntemleri çökme çözünme tepkimelerine dayanır. Çökme çözünme tepkimelerine dayanan ve derişimi bilinen AgNO3 çözeltisi ile yapılan volumetrik nicel analiz yöntemlerinin genel adı arjantometri olarak bilinir. Arjantometri; kendi içinde Mohr Yöntemi, Fajans Yöntemi ve Volhard Yöntemi olmak üzere üçe ayrılabilir.

1.20. Çökme çözünme tepkimelerine dayanan ve derişimi bilinen AgNO3 çözeltisi ile yapılan volumetrik nicel analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asidimetri				b) İyodimetri  			c) İyodometri

d) Kompleksimetri		e) Arjantometri

Bilgi 18.Mohr Yöntemi: Belli hacimdeki örnek çözeltisindeki analitin miktarı, analitin derişimi bilinen AgNO3 çözeltisi ile % 5 Lik K2CrO4 belirteci eşliğinde titrasyonunda AgNO3 çözeltisi sarfiyatı ve derişimine bağlı olarak hesaplanır. Bu yöntem Mohr yöntemi olarak bilinir.

1.21. Derişimi bilinen AgNO3 çözeltisi ile % 5’lik K2CrO4 belirteci eşliğinde uygulanan nicel analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Asidimetri				b) İyodimetri  			c) İyodometri

d) Kompleksimetri		e) Mohr Yöntemi

Bilgi 19.Fajans Yöntemi: Belli hacimdeki örnek çözeltisindeki analitin miktarı, analitin derişimi bilinen AgNO3 çözeltisi ile floressein belirteci eşliğinde yapılan titrasyonunda; AgNO3 çözeltisi sarfiyatı ve derişimine bağlı olarak hesaplanır. Bu yöntem Fajans Yöntemi olarak bilinir.

1.22. Derişimi bilinen AgNO3 çözeltisi ile floressein belirteci eşliğinde uygulanan nicel analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fajans Yöntemi			b) İyodimetri  			c) İyodometri

d) Kompleksimetri		e) Mohr Yöntemi

Bilgi 20. Volhard Yöntemi: Volhard Yöntemi ile nicelleme geri titrasyon ile belirlenir. Uygulamada örnek üzerine analite eşdeğer miktardan daha fazla miktarda derişimi bilinen AgNO3 çözeltisi ilave edilir. AgNO3 çözeltisindeki Ag1+’in bir kısmı analit ile tepkimeye girdikten sonra, tepkimeye girmeden kalan Ag1+, derişimi bilinen KSCN çözeltisi ile geri titre edilir. Hesaplamada, analitin miktarı; başlangıçta analit çözeltisine ilave edilen AgNO3 çözeltisinin derişimi, hacmi ve geri titrasyonda kullanılan SCN1- derişimi ve sarfiyatı yardımıyla hesaplanır. Belirteç olarak Fe3+ çözeltisi ulanılır.

1.23. Derişimi bilinen AgNO3 ve NH4SCN çözeltileri üzerinden Fe3+ belirteci eşliğinde nicellemenin yapıldığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Fajans Yöntemi			b) Volhard Yöntemi			c) İyodometri

d) Kompleksimetri		e) Mohr Yöntemi

Bilgi 21. Kjeldahl Yöntemi: Geri titrasyon işlemine dayanan bir nicel analiz yöntemidir. Bu yöntemde besin maddeleri, kan ve gübre gibi örneklerdeki azot, yaş yakma yöntemi ile amonyuma, oluşan amonyum ise aşırı miktarda NaOH çözeltisi ile etkileştirilerek amonyağa dönüştürülür. Oluşan amonyak damıtma yöntemi ile derişimi ve hacmi bilinen aşırı önlük asitte (HCl veya H3BO3) toplanır. Tepkimeye girmeden kalan HCl veya H3BO3, uygun belirteç eşliğinde derişimi bilinen NaOH çözeltisi ile geri titre edilir. Yapılan sarfiyat, titre edicinin derişimi, önlük asitin hacmi ve derişiminden yararlanarak örnekteki azot %’si hesaplanır.

1.24. Derişimi bilinen NaOH ve HCl (veya H3BO3) çözeltileri üzerinden uygun pH belirteci eşliğinde geri titrasyonda elde edilen sarfiyatına bağlı olarak nicellemenin yapıldığı analiz yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kjeldahl Yöntemi			b) Volhard Yöntemi  			c) İyodometri

d) Kompleksimetri		e) Mohr Yöntemi

1.25. Aşağıda verilen analiz yöntemleri ile ilgili;

I. Kjeldahl yöntemi,

II. Volhard Yöntemi,

III. İyodometri

Hangisi/hangileri geri titrasyona dayanır?

a) Yalnız II	b) I, II		c) II, III		d) I, III		e) Hepsi

1.26. Aşağıda verilen analiz yöntemleri ile ilgili;

I. Fajans yöntemi,

II. Volhard Yöntemi,

III. Mohr yöntemi

Hangisi/hangileri geri titrasyona dayanır?

a) Yalnız II	b) I, II		c) II, III		d) I, III		e) Hepsi

BİR NİCEL ANALİZİN BASAMAKLARI

Bilgi 1.Bir analiz genel olarak beş temel adımdan oluşur. Bunlar;

1. Örnek alma ve analize hazırlama,

2. Analiz yöntemin seçimi,

3. Girişimlerin giderilmesi,

4. Sinyallerin ölçülmesi,

5. Sonuçların değerlendirilmesi şeklinde sıralanır.

Bilgi 2. Analiz yönteminin seçimi; analizin en önemli aşamalarından birisidir. Örneğin içerdiği madde miktarı ve örneğin bileşimi ayrıca aşağıda verilen altı özelliğin dikkate alınması gerekir. Bunlar;

1. Doğruluk, 			2. Duyarlılık, 			3. Seçicilik,

4. Hızlı olma, 			5. Yöntemin maliyeti,		6. Yasal olmadır.

1.1.Aşağıdakilerden hangisi bir analiz yönteminin seçiminde dikkate alınması gereken özellikten biri değildir?

a) Doğruluk		b) Girişimi engellemek		c) Duyarlılık

d)Seçicilik			e) Hızlı olma

1.2. Aşağıdakilerden hangisi nicel analizin basamaklarından değildir?

a) Örnek alma ve analize hazırlama,

b) Analiz yöntemin seçimi

c) Girişimlerin giderilmesi

d) Yasal olması

e) Sinyallerin ölçülmesi

Bilgi 3. Doğruluk: Doğruluk, ölçülen bir değerin gerçek değere veya kabul edilen değere yakınlığının ölçüsüdür.

1.3.“Bir verinin veya sonucun gerçek değere veya kabul edilen değere yakınlığının ölçüsüdür.”Aşağıdaki hangi kavramı ifade eder?

a) Doğruluk			b) Tekrarlanabilirlik			c) Seçicilik

d) Duyarlılık				e) Kesinlik

Bilgi 4. Tekrarlanabilirlik: Verilerin birbirine yakınlığının ölçüsüdür.

1.4.“Verilerin birbirine yakınlığının ölçüsüdür.”Aşağıdaki hangi kavramı ifade eder?

a) Doğruluk			b) Tekrarlanabilirlik			c)Seçicilik

d) Duyarlılık			e)Absorbans

Bilgi 5. Seçicilik: Bazı örneklerin analizinde analit haricindeki bileşenlerde sinyal verilebilir. Başka bir deyişle girişim yapar. Girişim ölçülen sinyali arttırabilir veya azaltabilir. Arttırıyorsa pozitif hataya, azaltıyorsa negatif hataya neden olur. Ölçülen sinyal yalnızca analit tarafından sağlanıyorsa, uygulanan yöntem bu analit için seçicidir.

Bilgi 6. Seçici reaktif: Bir reaktif örnekteki birden fazla reaktifle tepkime vermesine rağmen uygun şartlar ayarlandığında yalnızca analit ile tepkime veriyorsa bu şartlarda reaktif analit için seçicidir.

Bilgi 7. Spesifik reaktif: Bir reaktif yalnızca analit ile tepkime verir, matriksteki (analit haricindeki maddelerden oluşan kısım) bileşenler ile tepkime vermez ise bu reaktife o analit için spesifik reaktif denir.

1.5.“Ölçülen bir büyüklük ya da sinyalin sadece analit tarafından sağlanabilme potansiyelinin ölçüsüdür.”Aşağıdaki hangi kavramı ifade eder?

a) Doğruluk			b) Tekrarlanabilirlik			c) Seçicilik

d) Duyarlılık			e)Kesinlik

1.6. “Bir magnetit minerali H2SO4 ile çözüldükten sonra oluşan çözeltideki Fe3+’ün tamamı, SnCl2 ile Fe2+’ye indirgeniyor ve derişimi bilinen KMnO4 çözeltisi ile titre edilerek yapılan sarfiyat üzerinden mineraldeki Fe2O3 %’si hesaplanıyor.”

Bu analiz ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Magnetit minerali örnektir.

b)Magnetit mineralindeki Fe2O3analittir.

c)Volumetrik analiz yöntemi kullanılmaktadır.

d) Bu analizde klasik analiz yöntemi kullanılmaktadır.

e) Bu analizde SnCl2 kullanmaya gerek yoktur.

1.7.Bir hava örneği NO2, O3 ve inert safsızlık içermektedir. Hava örneğinin iyodür ile etkileşiminde aşağıdaki tepkimeler gerçekleşmektedir.

Açığa çıkan iyot (I2) ayarlı tiyosülfat çözeltisi ile titre edildiğinde, yapılan sarfiyat üzerinden O3 miktarı hesaplanıyor.

Bu analiz ile ilgili;

I. Bu yöntem O3 için seçici değildir.

II. NO2 girişim yapar.

III. NO2 negatif hataya neden olur.

Yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) I, II		b) II, III	c) Yalnız III		d) I, III		e) I, II, III

1.8. bir hava örneği SO2, O3 ve inert safsızlık içermektedir. Hava örneğinin iyodür ile etkileşiminde aşağıdaki tepkimeler gerçekleşmektedir.

Açığa çıkan iyot (I2) ayarlı tiyosülfat çözeltisi ile titre edildiğinde yapılan sarfiyat üzerinden O3 miktarı hesaplanıyor.

Bu analiz ile ilgili;

I. Bu yöntem O3 için seçicidir.

II. SO2 girişim yapar.

III. SO2 negatif hataya neden olur.

Yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) I, II		b) II, III	c) Yalnız I		d) I, III		e) I, II, III

Bilgi 8. Tschugaeff tepkimesi: NiSO4 çözeltisi az miktarda NH3 ilave edilirse, Ni(OH)2 çöker. Biraz daha NH3 ilave edilirse, çökelek kompleks oluşumu üzerinden çözünür. NH3’lı ortamda dimetil glioksimin % 1’lik etil alkol çözeltisi ilave edilirse, pembe-kırmızı gül renkte Ni(DMG)2 kompleks çökeleği oluşur.

Ni2+ için koordinasyon sayısı dörttür. Ni2+ DMG’e azot atomları ile koordine kovalent bağ oluşturarak bağlanır ve şelat oluşur.

1.9. Ca2+, Ni2+ ve Sr2+ içeren bir örnekte Ni2+’nin nitel analizi yapılmak istenmektedir. Örneğe NH3’lı ortamda dimetil glioksimin  (DMG; C4H8N2O2) % 1’lik etil alkol çözeltisi ilave edildiğinde, pembe-kırmızı gül renkte Ni(DMG)2 kompleks çökeleği oluşurken (Tschugaeff tepkimesi), Ca2+ ve Sr2+ tepkime vermemektedir.

Ni2+’nin Ca2+ ve Sr2+ varlığında NH3’lı ortamda DMG ile Ni(DMG)2 çökeleği oluşumu üzerinden nitel analizi ile ilgili;

I.Ni2+’nin nitel analizinde Ca2+ ve Sr2+ girişim yapar.

II.DMG; Ni2+ için seçici bir reaktiftir.

III. Bu yöntem Ni2+’nin nitel analizi için seçicidir.

Yukarıdakilerden hangisi doğrudur?

a) I, II		b) II, III	c) Yalnız I		d) I, III		e) I, II, III

1.10. Nötral ortamda  ve içeren bir örnek üzerine Ba(NO3)2 çözeltisi ilave edildiğinde, beyaz renkli suda az çözünen BaCO3 ve BaSO4çökelekleri oluşmaktadır.

’ın nitel analizi ile ilgili;

I. girişim yapar.

II. Ba(NO3)2,  için seçici bir reaktiftir.

III. Bu yöntem ın nitel analizi için seçicidir.

Yukarıdakilerden hangisi doğrudur?

a) I, II		b) II, III	c) Yalnız I		d) I, III		e) I, II, III

Bilgi 9. Bir asit kuvvetli ise konjuge bazı çok zayıf bazdır. Bir baz kuvvetli ise konjuge asiti çok zayıf asittir.

HCl kuvvetli asit, konjuge bazı Cl1- ise çok zayıf bazdır. NaOH kuvvetli baz, konjuge asiti olan Na1+ çok zayıf asittir.

Bilgi 10. Bir asit zayıf ise konjuge bazı da zayıf bazdır. Bir baz zayıf ise konjuge asiti de zayıf asittir.

CH3COOH zayıf bir asit, konjuge bazı CH3COO1- zayıf bazdır. NH3 zayıf bir baz, konjuge asitidi  zayıf asidiktir.

1.11. zayıf bazik özellikte olup asidik ortamda CO2’e dönüşür.

çok zayıf bazik özellikte olup, BaSO4 (beyaz) tuzu asidik ortamda az çözünen bir tuzdur.

’ın  varlığında asidik ortamda BaSO4 çökeleği oluşumu üzerinden nitel analizi ile ilgili;

I.girişim yapar.

II. Ba(NO3)2,  için seçici bir reaktiftir.

III. Bu yöntem ın nitel analizi için seçicidir.

Yukarıdakilerden hangisi doğrudur?

a) I, II		b) II, III	c) Yalnız I		d) I, III		e) I, II, III

Bilgi 11. Bir analizde girişim yapan bileşen varsa, girişimci uygun bir ayırma yöntemi (çöktürme, özütleme, buharlaştırma gibi) ile ayrılmalı veya maskelenmelidir.

Bilgi 12. Maskeleme yönteminde, girişim yapan bir bileşenin negatif veya pozitif etkisi, fiziksel veya kimyasal bir yöntemle giderilir.

Soru. Fe3+ ve Co2+ içeren bir örnekte Co2+’nun nitel analizi nasıl yapılır?(2014, AK, S.E.)

Cevap:

Fe3+ yanında Co2+’nun analizi SCN- ile yapıldığında, Fe3+’nun SCN- ile oluşturduğu FeSCN2+nin kırmızı rengi CoSCN+’in mavi rengini kapatır ve CoSCN2+’nin rengi görülmez. Bunu önlemek için ortama NaF eklenerek Fe3+, renksiz FeF63- kompleksine dönüştürülerek maskelenir ve CoSCN+ kompleksinin mavi rengi gözlenir.

1.12. Fe3+içeren bir örnekte Co2+’nun nitel analizi :SCN- ile yapıldığında, Fe3+’nun SCN- ile oluşturduğu FeSCN2+nin kırmızı rengi CoSCN+’in mavi rengini kapatır ve CoSCN2+’nin rengi görülmez. Bunu önlemek için ortama NaF eklenerek Fe3+, renksiz FeF63- kompleksine dönüştürülür.

Bu nitel analizi ile ilgili,

I. NaF eklemenin amacı maskelemedir.

II. Bu yöntem seçici bir yöntemdir.

III. Bu yöntem seçici bir yöntem değildir.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Yalnız II	b) I, II		c) II, III		d) I, III		e) I, II, III

Bilgi 13. Terazide ölçülen kütle, pipette ölçülen hacim, spektroskoptan ölçülen absorbans değerleri bir sinyaldir.

1.12.“Terazi bir ölçüm aracıdır.” Bir teraziden alınan sinyal aşağıdakilerden hangisidir?

a) Elektrik yükü	b) Hacim	c) Kütle	d) Absorbans		e)Volt

1.13.“Pipet, büret, dereceli silindir bir hacim ölçüm aracıdır.” Bir pipetten alınan sinyal aşağıdakilerden hangisidir?

a) Elektrik yükü	b) Hacim	c) Kütle	d)Absorbans		e)Volt

Bilgi 14. Bir maddenin renkli görünmesi; görünür bölge ışınlarının bazılarını absorblaması ile ilişkili bir özelliktir. Rengin nicel ölçüsü absorblama katsayısıdır ve ayırt edici bir özelliktir.

1.14.Renkli bileşiklerin nicel analizi görünür bölge spektroskopisi yöntemi ile yapılır. Bu yöntemde alınan sinyal aşağıdakilerden hangisidir?

a) Elektrik yükü	b) Hacim	c) Kütle	d) Absorbans		e)Volt

DUYARLILIK

Bilgi 1. Duyarlılık: Bir ölçüm aracının veya yöntemin duyarlığı analizi yapılan bileşenin (analit) derişim farklarını ayırt etme yeteneğinin ölçüsüdür. Duyarlılık cihaz tarafından belirlenebilen en küçük derişim ile ifade edilir.

1.1.“Bir ölçüm aracının veya yöntemin örnekteki analitin derişim farklarını ayırt etme yeteneğinin bir ölçüsüdür.” ifadesi hangi kavramı ifade eder?

a) Doğruluk			b) Tekrarlanabilirlik			c) Seçicilik

d) Duyarlılık			e) Kesinlik

Bilgi 2.Gravimetride, terazinin dengesini değiştirecek en küçük sinyal kütle olup yöntemin duyarlılığını verir.

Soru 1. Terazi kütle ölçüm aracıdır. Dijital bir terazinin üzerinde ”20oC, 200:0.01 g” yazmaktadır. Bu teraziyi tanımlayınız. Bir katı örneğin 5.674 g’mını bu terazi ile tartabilir misiniz? Neden? (2015, AK, S.E.)

Cevap:

1. Bu dijital terazinin ayarlaması yapıldığında 20oC’de en fazla 200 g, en az 0.01 g ölçüm yapabilir. % 1 duyarlılıkta bir terazidir.

2. Bu terazi ile 5.674 g ölçüm yapılmaz. Çünkü bu terazinin duyarlılığı 0.01 g olup 0.004 g’lık ölçüm yapılamaz.

1.2. Terazi kütle ölçüm aracıdır. Dijital bir terazinin üzerinde ”20oC, 200:0.01 g” yazmaktadır. Bu terazi ile aşağıda verilen kütle değerlerinden hangisi ölçülemez?

a) 10.25 g	b) 20.65 g	c) 30.83 g	d) 40.485 g	e) 50.62 g

Bilgi 3.Volumetride ise hazırlanan ayarlı çözeltinin 1 damlasındaki (50 mL’lik bürette yaklaşık 0.05 mL) madde miktarına eşdeğer olan analitin miktarı, analit için yöntemin duyarlılığını verir. Sonuç mg/L olarak ifade edilir.

Soru 2. Pipet bir hacim ölçüm aracıdır. Camdan yapılmış bir pipetin üstünde ”20oC, 10:0.1 mL” yazmaktadır. Bu pipeti tanımlayınız. Bir sıvı örneğin 5.67 mL’si bu pipetle alınabilir mi? Neden? (2015, AK, S.E.)

Cevap:

1. Bu pipet 20oC’de en fazla 10 mL, en az 0.1 ölçüm yapabilir. Pipetin 1 mL’si 10 birime bölünmüştür. Başka bir deyişle pipetin duyarlığı 0.1 mL’dir.

2. Bu pipetle 5.67 mL ölçüm yapılmaz. Çünkü bu pipetin duyarlılığı 0.1 olup 0.07 mL’lik ölçüm yapılamaz.

1.3. Pipet bir hacim ölçüm aracıdır. Camdan yapılmış bir pipetin üstünde ”20oC, 10:0.1 mL” yazmaktadır. Bu pipet ile aşağıda verilen hacim değerlerinden hangisi ölçülemez?

a) 1.2 mL	b) 2.6 mL	c) 3.8 mL	d) 4.48 mL	e) 5.6 mL

Soru 3. Bir örnekteki Ca2+ miktarı, kompleksimetrik analiz yöntemi ile belirlenir. Yöntem, müreksit belirteci eşliğinde ayarlı (EDTA)Na2 (etilen diamin tetra asetik asitin di sodyum tuzu) çözeltisi ile titrasyonuna dayanır.

100 mL örnekteki Ca2+’nun müreksit belirteci eşliğinde 0.0100 mol/L (EDTA)Na2 çözeltisi ile titrasyonunda Ca2+’nun belirlenebilecek en küçük miktarını ve duyarlılığını g/L ve mol/L olarak hesaplayınız. (2015, AK, S.E.)

(Ca: 40 g/mol, 1 mL  20 damla).

# Çözüm:

Bu analizde derişimi bilinen (ayarlı) çözelti; EDTA çözeltisi, analiz yapılacak madde; örnekteki Ca2+, analiz yönteminde belirlenebilecek en küçük miktar yapılan işlem titrasyon oluğu için; 1 damla EDTA çözeltisindeki EDTA’ya eşdeğer Ca2+ miktarıdır.

1. 1 damla (0.05 mL) EDTA çözeltisindeki EDTA’ya eşdeğer Ca2+’nin kütlesini hesaplayalım.

2. 1 L’de belirlenebilen minumum Ca2+ miktarını hesaplayalım.

100 mL örnekte	2 x 10 -2 mg ise

1000 mL örnekte 	? mg’dır.

Duyarlılık; 0.2 mg/L veya 5x10-6 mol/L’dir.

Çözüm 2:

1.4. 0.01 M (EDTA)2Na çözeltisinin 1 damlasındaki EDTA’ya eşdeğer Ca2+’nin kütlesi kaç gramdır? (Ca: 40 g/mol, 1 mL  20 damla).

a) 1.0x10-5	b) 2.0x10-5	c) 3.0x10-5	d) 4.0x10-5	e) 5.0x10-5

# Çözüm:

1. 1 damla (0.05 mL) EDTA çözeltisindeki EDTA’ya eşdeğer Ca2+’nin kütlesini hesaplayalım.

1.5. 100 mL örnekteki Ca2+müreksit belirteci eşliğinde 0.0100 mol/L (EDTA)Na2 çözeltisi ile titre edilmektedir. Yöntemin duyarlılığımg/L olarak kaçtır? (Ca: 40 g/mol, 1 mL  20 damla).

a) 0.2 mg/L	b) 0.4 mg/L	c) 0.6 mg/L	d) 0.8 mg/L	e) 1.0 mg/L

# Çözüm:

1. 1 damla (0.05 mL) EDTA çözeltisindeki EDTA’ya eşdeğer Ca2+’nin kütlesini hesaplayalım.

2. 1 L’de belirlenebilen minumum Ca2+ miktarını hesaplayalım.

100 mL örnekte	2 x 10 -2 mg ise

1000 mL örnekte 	? mg’dır.

Duyarlılık; 0.2 mg/L veya 5x10-6 mol/L’dir.